Prece: 571

Satura svars: 145g (110l)

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmuma identifikācija

# Produkta identifikācija

| Tirdzniecības nosaukums | OXYGEN |
| --- | --- |
| Sinonīms | -- |
| CAS Nr. | 7782-44-7 |
| EINECS Nr. | 231-956-9 |
| Vielas numurs | 008-001-00-8 |
| Reģistrācijas numurs | Iekļauts REACH IV/V pielikumā, atbrīvots no reģistrācijas |
| Produkta forma: | Viela |
| Ķīmiskā formula | O2 |

  - Attiecīgie identificētie vielas vai maisījuma lietošanas veidi un lietošanas veidi, kas nav ieteicami

Attiecīgie identificētie lietošanas veidi: rūpnieciska un profesionāla lietošana. Pirms lietošanas veiciet riska novērtējumu.

Neieteicami lietošanas veidi: nav.

  - Drošības datu lapas piegādātāja dati:

UAB „RM tools“ 
Kalvarijų g. 143-16, 
LT-08352 Vilnius
Tel.: +370 5 2165246

help@rmtools.lt

  - Galveno saindēšanās informācijas centru tālruņa numuri:

| APRAKSTS | VALSTS | TĀLRUNIS |
| --- | --- | --- |
| REACH un CLP Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes (CA) palīdzības dienests Health and Safety Executive (HSE) | EN | +44 0151 9515897 / 0151 922 9235 |

2. IEDAĻA: Bīstamības identificēšana

  - Vielas klasifikācija

Vielas klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [ES-GHS/CLP]

Fizikālie apdraudējumi: Oksidējošas gāzes, 1. kategorija        H270 Gāzes zem spiediena: Saspiesta gāze	H280

# Marķējuma elementi

Bīstamības piktogrammas (CLP):

GHS03	GHS04

Signālvārds (CLP):	Bīstamība

Bīstamības apzīmējumi (CLP):	H270 - Var izraisīt vai pastiprināt ugunsgrēku; oksidētājs.

H280 - Satur gāzi zem spiediena; uzkarsējot var eksplodēt.

Piesardzības apzīmējumi (CLP)

- Profilakse:	P220 - Turiet prom no apģērba un citiem degošiem materiāliem.

P244 - Vārstus un savienojumus uzturiet tīrus no eļļas un taukiem.

- Reaģēšana:	P370+P376 - Ugunsgrēka gadījumā: apturiet noplūdi, ja to var droši izdarīt.

- Uzglabāšana:	P410 + P403 Uzglabājiet labi vēdināmā vietā un pasargāt no saules gaismas.

# Citi apdraudējumi

Nav klasificēts kā PBT vai vPvB.

Vielai/maisījumam nav endokrīno sistēmu traucējošu īpašību.

3. IEDAĻA: Saturs/informācija par sastāvdaļām

# Viela

| Nosaukums | Produkta identifikators | % | Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] |
| --- | --- | --- | --- |
| Skābeklis | CAS-Nr.: 7782-44-7 EC-Nr.: 231-956-9 EC indeksa Nr.: 008-001-00-8 REACH reģistrācijas Nr: *1 | 100 | Ox. Gas 1, H270 Press. Gas (Comp.), H280 |

Nesatur citus komponentus vai piemaisījumus, kas ietekmētu produkta klasifikāciju.

*1: Iekļauts REACH IV/V pielikumā, atbrīvots no reģistrācijas.

*3: Reģistrācija nav nepieciešama: Viela ražota vai importēta < 1t/y.

# Maisījumi

Nav piemērojams

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

# Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ieelpošana:	Pārvietojiet cietušo uz nepiesārņotu zonu

Saskare ar ādu:	Nav sagaidāma nelabvēlīga ietekme no šī produkta. Saskare ar acīm:	Nav sagaidāma nelabvēlīga ietekme no šī produkta.

Norīšana:	Norīšana netiek uzskatīta par iespējamu ekspozīcijas ceļu.

# Svarīgākie simptomi un ietekme, gan akūta, gan aizkavēta

Pastāvīga ieelpošana koncentrācijās virs 75% var izraisīt nelabumu, reiboni, elpošanas grūtības un krampjus.

Skatiet 11. iedaļu.

# Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu

Nav.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

# Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:	Ūdens izsmidzinājums vai migla.

Produkts nedeg, izmantojiet apkārtējā ugunsgrēka dzēšanai piemērotus līdzekļus.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:  Neizmantojiet tiešu ūdens strūklu dzēšanai.

# Īpašie apdraudējumi, ko rada viela vai maisījums

Konkrētie apdraudējumi:	Veicina degšanu.

Uguns iedarbība var izraisīt tvertņu plīšanu vai sprādzienu.

Bīstami degšanas produkti : Nav.

# Ieteikumi ugunsdzēsējiem Konkrētās metodes:

Izmantojiet apkārtējam ugunsgrēkam atbilstošus dzēšanas pasākumus. Uguns un siltuma starojuma iedarbība var izraisīt gāzes tvertņu plīšanu. Atdzesējiet apdraudētās tvertnes ar ūdens strūklu no aizsargātas pozīcijas. Novērsiet dzēšanas ūdens nokļūšanu kanalizācijā. Ja iespējams, apturiet produkta plūsmu. Izmantojiet ūdens izsmidzinājumu vai miglu, lai samazinātu dūmus. Ja to var izdarīt bez riska, pārvietojiet tvertnes prom no uguns zonas.

# Īpašais aizsargaprīkojums ugunsdzēsējiem:

Standarta aizsargtērps un aprīkojums (autonomie elpošanas aparāti) ugunsdzēsējiem. Standarts EN 469 — Aizsargapģērbs ugunsdzēsējiem. Standarts EN 659: Aizsargcimdi ugunsdzēsējiem.

Standarts EN 137 — Autonomais atvērtās ķēdes saspiestā gaisa elpošanas aparāts ar pilnu sejas masku.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

# Personīgie piesardzības pasākumi, individuālie aizsardzības līdzekļi un ārkārtas procedūras Personām, kas nav avārijas dienestu darbinieki:

Rīkojieties saskaņā ar vietējo ārkārtas situāciju plānu. Mēģiniet apturēt noplūdi.

Evakuējiet teritoriju.

Likvidējiet aizdegšanās avotus.

Nodrošiniet pietiekamu gaisa ventilāciju.

Papildu informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem skatiet DDL 8. iedaļā

# Avārijas dienestu darbiniekiem:

Uzraugiet izdalītā produkta koncentrāciju.

Ieejot teritorijā, lietojiet autonomu elpošanas aparātu, ja vien nav pierādīts, ka atmosfēra ir droša. Papildu informāciju skatiet DDL 5.3. iedaļā.

# Vides piesardzības pasākumi

Mēģiniet apturēt noplūdi.

# Ierobežošanas un savākšanas metodes un materiāli

Vēdiniet teritoriju.

# Atsauce uz citām iedaļām

Skatiet arī 8. un 13. iedaļu.

7. IEDAĻA: Apstrāde un uzglabāšana

# Piesardzības pasākumi drošai lietošanai

Droša produkta lietošana:

Nelietojiet eļļu vai taukus. Izmantojiet tikai pienācīgi paredzētu aprīkojumu, kas ir piemērots šim produktam, tā padeves spiedienam un temperatūrai. Šaubu gadījumā sazinieties ar gāzes piegādātāju. Produkta apstrādes laikā nedrīkst smēķēt. Aprīkojumu uzturiet tīru no eļļas un taukiem. Papildu norādījumus skatiet EIGA dokumentā Nr. 33 — Aprīkojuma tīrīšana skābekļa ekspluatācijai, kas pieejams lejupielādei vietnē http://www.eiga.eu. Izmantojiet tikai skābeklim apstiprinātas smērvielas un blīvējumus. Izvairieties no ūdens, skābju un sārmu iesūkšanās atpakaļ sistēmā. Gāzes zem spiediena drīkst apstrādāt tikai pieredzējušas un pienācīgi apmācītas personas. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka visa gāzes sistēma ir (vai tiek regulāri) pārbaudīta attiecībā uz noplūdēm. Izmantojiet tikai aprīkojumu, kas ir tīrīts skābekļa ekspluatācijai un paredzēts attiecīgajam tvertnes spiedienam. Produkts jāapstrādā saskaņā ar labas rūpnieciskās higiēnas un drošības praksi. Apsveriet spiediena samazināšanas ierīču izmantošanu gāzes instalācijās. Neieelpojiet gāzi.

Droša gāzes tvertnes apstrāde:

Ievērojiet piegādātāja norādījumus par tvertņu apstrādi. Neļaujiet gāzei plūst atpakaļ tvertnē. Aizsargājiet tvertnes no mehāniskiem bojājumiem; nevelciet, neripiniet, neslidiniet un nenometiet tās. Pārvietojot balonus, pat nelielos attālumos, izmantot ratiņus, kas paredzēti gāzes balonu transportēšanai. Ja lietotājam rodas grūtības darbināt vārstu, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar piegādātāju. Nekad nemēģiniet remontēt vai modificēt tvertnes vārstus vai drošības ierīces. Par bojātiem vārstiem nekavējoties ziņojiet piegādātājam. Tvertnes vārstu izvades uzturiet tīras un brīvas no piesārņojuma, īpaši eļļas un ūdens. Nekad nemēģiniet pārsūknēt gāzi no vienas tvertnes citā. Nekad neizmantojiet atklātu liesmu vai elektriskās sildierīces spiediena paaugstināšanai tvertnē. Nenoņemiet un nebojājiet marķējumu, ko piegādātājs nodrošinājis satura identifikācijai. Nepieciešams novērst ūdens iesūkšanos tvertnē. Atveriet vārstu lēni, lai izvairītos no spiediena trieciena.

# Drošas uzglabāšanas apstākļi, tostarp nesaderības.

Uzglabājiet atsevišķi no uzliesmojošām gāzēm un citiem degošiem materiāliem.

Ievērojiet visus noteikumus un vietējās prasības attiecībā uz tvertņu uzglabāšanu.

Tvertnes nedrīkst uzglabāt apstākļos, kas veicina koroziju.

Uzglabājiet vertikālā stāvoklī un pienācīgi nostipriniet, lai novērstu apgāšanos.

Uzglabājiet temperatūrā zem 50 °C labi vēdināmā vietā.

Uzglabājiet vietā, kur nav ugunsbīstamības, un prom no siltuma un aizdegšanās avotiem. Turiet prom no degošiem materiāliem.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole / individuālie aizsardzības līdzekļi

# Kontroles parametri

OEL (Arodvides ekspozīcijas robežvērtības): nav pieejamas.

DNEL (atvasinātais līmenis bez iedarbības): nav pieejams.

PNEC (prognozētā koncentrācija bez iedarbības): nav pieejama

# Ekspozīcijas kontrole

    - Piemēroti inženiertehniskie pasākumi

Izvairieties no ar skābekli bagātas atmosfēras (>23,5%).

Ja iespējama oksidējošu gāzu izdalīšanās, izmantojiet gāzu detektorus.

Nodrošiniet pietiekamu vispārējo un lokālo ventilāciju.

Apsveriet darba atļauju sistēmas ieviešanu, piemēram, apkopes darbu laikā. Sistēmas zem spiediena nepieciešams regulāri pārbaudīt attiecībā uz noplūdēm.

# Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi

Katram darba sektoram jāveic un jādokumentē riska novērtējums, lai noteiktu ar produkta lietošanu saistītos riskus un izvēlētos individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL), kas atbilst attiecīgajam riskam Jāizvēlas. Jāņem vērā šādi ieteikumi: Jāizvēlas individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), kas atbilst ieteiktajiem EN/ISO standartiem.

# Acu/sejas aizsardzība:

Lietojiet aizsargbrilles ar sānu aizsargiem. Standarts EN 166 — individuālie acu aizsardzības līdzekļi- specifikācijas.

# Ādas aizsardzība

Roku aizsardzība: Strādājot ar gāzes tvertnēm, valkājiet darba cimdus. Standarts EN 388 — aizsargcimdi pret mehānisku risku, veiktspējas līmenis 1 vai augstāks.

Citi: Apsveriet liesmu noturīga aizsargapģērba lietošanu. Standarts EN ISO 14116 — materiāli ar ierobežotu liesmas izplatību. Apstrādājot tvertnes, valkājiet drošības apavus. Standarts EN ISO 20345 — individuālie aizsardzības līdzekļi — drošības apavi.

Elpošanas ceļu aizsardzība: Nav nepieciešama. Autonomais elpošanas aparāts ir ieteicams gadījumos, kad iespējama nezināma ekspozīcija, piemēram, apkopes darbu laikā uzstādīšanas sistēmās. Standarts EN 137 — autonomais atvērtās ķēdes saspiestā gaisa elpošanas aparāts ar pilnu sejas masku.

Termiskie apdraudējumi: Nav papildu apdraudējumu, izņemot iepriekš minētos.

# Vides ekspozīcijas kontrole

Ievērojiet vietējos noteikumus par emisiju ierobežošanu atmosfērā. Skatiet 13. iedaļu par specifiskām atkritumu gāzu apstrādes metodēm.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

# Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Izskats

- Fiziskais stāvoklis pie 20 °C / 101,3 kPa:	Gāze.

- Krāsa:	Bezkrāsaina.

Smarža:	Nav brīdinošu smaržas īpašību.

Smaržas slieksnis ir subjektīvs un nav pietiekams pārmērīgas iedarbības noteikšanai.

Kušanas/sasalšanas temperatūra:	-219 °C

Viršanas temperatūra:	-183 °C

Uzliesmojamība:	Neuzliesmojoša.

Apakšējā sprādzienbīstamības robeža (LEL):	Nav pieejama.

Augšējā sprādzienbīstamības robeža (UEL):	Nav pieejama.

Uzliesmošanas temperatūra:	Nav piemērojama gāzēm un gāzu maisījumiem.

Pašaizdegšanās temperatūra:	Neuzliesmojoša.

Sadalīšanās temperatūra:	Nav piemērojama.

pH:	Nav piemērojama gāzēm un gāzu maisījumiem.

Kinemātiskā viskozitāte:	Nav pieejami uzticami dati

Šķīdība ūdenī [20°C]:	39 mg/l Sadalījuma koeficients n-oktanols/ūdens (Log Kow):	Nav pieejams. Tvaika spiediens [20°C]:	Nav piemērojams.

Tvaika spiediens [50°C]:	Nav piemērojams.

Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	Nav piemērojams.

Relatīvais tvaika blīvums (gaiss = 1):	1,1

Daļiņu raksturojums:	Nav piemērojama gāzēm un gāzu maisījumiem.

# Cita informācija

    - Informācija par fizikālo bīstamības klašu raksturojumu

Sprādzienbīstamības robežas:	Neuzliesmojoša.

Oksidējošās īpašības:	Oksidētājs.

- Skābekļa ekvivalences koeficients (Ci):	1

Kritiskā temperatūra [°C]:	-118 °C

# Citi drošības raksturlielumi

Molārā masa:	32 g/mol

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaktivitāte

# 10.1 Reaktivitāte

Nav citu reaktivitātes risku kā vien tie, kas aprakstīti turpmākajās apakšiedaļās.

# Ķīmiskā stabilitāte

Normālos apstākļos stabila.

# Bīstamu reakciju iespējamība

Spēcīgi oksidē organiskos materiālus.

# Apstākļi, no kuriem jāizvairās

Izvairīties no mitruma instalācijas sistēmās.

# Nesaderīgi materiāli

Aprīkojumu uzturēt tīru no eļļas un taukiem. Papildu norādījumus skatiet EIGA dokumentā Nr. 33 — Aprīkojuma tīrīšana skābekļa ekspluatācijai, kas pieejams lejupielādei vietnē http://www.eiga.eu. Apsveriet iespējamo toksicitātes risku, kas saistīts ar hlorētu vai fluorētu polimēru klātbūtni augstspiediena (>30 bar) skābekļa līnijās degšanas gadījumā.

Var vardarbīgi reaģēt ar degošiem materiāliem. Var vardarbīgi reaģēt ar reducētājiem. Papildu informāciju par saderību skatiet ISO 11114.

# Bīstamie sadalīšanās produkti

Nav.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

# 11.1 Informācija par bīstamības klasēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Akūta toksicitāte:	Nav zināmu toksikoloģisku iedarbību no šī produkta.

Ādas korozija/kairinājums:	Nav zināmu iedarbību no šī produkta. Nopietni acu bojājumi/kairinājums:	Nav zināmu iedarbību no šī produkta. Elpceļu vai ādas sensibilizācija:	Nav zināmu iedarbību no šī produkta. Dzimumšūnu mutagenitāte:	Nav zināmu iedarbību no šī produkta.

Kancerogenitāte:	Nav zināmu iedarbību no šī produkta.                Toksicitāte reprodukcijai — Auglība:	Nav zināmu iedarbību no šī produkta.                Toksicitāte reprodukcijai — nedzimušam bērnam:	Nav zināmu iedarbību no šī produkta. STOT- vienreizēja iedarbība:	Nav zināmu iedarbību no šī produkta.

STOT- atkārtota iedarbība:	Nav zināmu iedarbību no šī produkta.

Aspirācijas bīstamība:	Nav piemērojama gāzēm un gāzu maisījumiem.

# 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Cita informācija:	Vielai/maisījumam nav endokrīno sistēmu traucējošu īpašību.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

# Toksicitāte

Novērtējums: šis produkts nerada ekoloģisku kaitējumu.  EC50 48h - Daphnia magna [mg/l]: Dati nav pieejami.

EC50 72h - Aļģes [mg/l]: Dati nav pieejami. LC50 96 h - Zivis [mg/l]: Dati nav pieejami.

# Noturība un noārdīšanās spēja

Novērtējums: šis produkts nerada ekoloģisku kaitējumu.

# Bioakumulācijas potenciāls

Novērtējums: šis produkts nerada ekoloģisku kaitējumu.

# Mobilitāte augsnē

Novērtējums: šis produkts nerada ekoloģisku kaitējumu.

# PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

Novērtējums: nav klasificēts kā PBT vai vPvB.

# Endokrīnās sistēmas darbību traucējošas īpašības

Vielai/maisījumam nav endokrīno sistēmu traucējošu īpašību.

# Citas nelabvēlīgas ietekmes

Citas nelabvēlīgas ietekmes: Nav zināmu iedarbību no šī produkta.

Ietekme uz ozona slāni: Nav ietekmes uz ozona slāni.

Ietekme uz globālo sasilšanu: Nav.

13. IEDAĻA: Apsvērumi par utilizāciju

# 13.1 Atkritumu apstrādes metode

Var izlaist atmosfērā labi vēdināmā vietā.                           Ja nepieciešami norādījumi, sazinieties ar piegādātāju.

Nodrošiniet, lai netiktu pārsniegti vietējos noteikumos vai darbības atļaujās noteiktie emisiju līmeņi.

Papildu norādījumus par piemērotām utilizācijas metodēm skatiet EIGA prakses kodeksā Doc.30 “Gāzu utilizācija”, kas pieejams lejupielādei vietnē http://www.eiga.eu.

Neizlaidiet vietās, kur tās uzkrāšanās var būt bīstama.

Baloni nav atkārtoti uzpildāmas tvertnes. Ja balons jāizņem no ekspluatācijas, pieprasiet ražotājam/izplatītājam informāciju par pareizu utilizāciju.

Bīstamo atkritumu kodu saraksts (saskaņā ar grozīto Komisijas Lēmumu 2000/532/EK)

: 16 05 04 *: Gāzes spiediena tvertnēs (tostarp haloni), kas satur bīstamas vielas.

# 13.2. Papildu informācija

Atkritumu ārējai apstrādei un utilizācijai jāatbilst piemērojamajiem vietējiem un/vai valsts noteikumiem.

14. IEDAĻA: Informācija par transportu

# ANO numurs vai ID numurs

Saskaņā ar ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ANO Nr.:	1072

# ANO pareizais kravas nosaukums

Pārvadājumi pa autoceļiem/dzelzceļu (ADR/RID):	SKĀBEKLIS, SASPIESTS

Pārvadājumi pa gaisu (ICAO-TI / IATA-DGR):	nav paredzēts

Pārvadājumi pa jūru (IMDG):	SKĀBEKLIS, SASPIESTS

# Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Marķējums:

# Pārvadājumi pa autoceļiem/dzelzceļu (ADR/RID)

2.2: Neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes.

5.1: Oksidējošas vielas.

Klase:	2

Klasifikācijas kods:	1O

Bīstamības identifikācijas numurs:	25

Tuneļu ierobežojums:	E - pārvietošanās caur E kategorijas tuneļiem aizliegta

# Pārvadājumi pa jūru (IMDG)

Klase / nodaļa (papildu risks(-i)):	2.2 (5.1)

Ārkārtas situācijas grafiks (EmS) — ugunsgrēks:	F-C

Ārkārtas situācijas grafiks (EmS) — noplūde:	S-W

# Iepakojuma grupa

Pārvadājumi pa autoceļiem/dzelzceļu (ADR/RID):	Nav piemērojama

Pārvadājumi pa jūru (IMDG):	Nav piemērojama

# Vides apdraudējumi

Pārvadājumi pa autoceļiem/dzelzceļu (ADR/RID):	Nav.

Pārvadājumi pa jūru (IMDG):	Nav.

# Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam Iepakošanas instrukcija(-as):

Pārvadājumi pa autoceļiem/dzelzceļu (ADR/RID):	P200

Pārvadājumi pa jūru (IMDG):	P200

Īpaši transportēšanas piesardzības pasākumi:

Izvairieties no pārvadāšanas transportlīdzekļos, kuros kravas telpa nav atdalīta no vadītāja nodalījuma.

Nodrošiniet, ka transportlīdzekļa vadītājs ir informēts par kravas iespējamiem riskiem un zina, kā rīkoties negadījuma vai ārkārtas situācijas gadījumā.

Pirms produktu konteineru transportēšanas:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

- Nodrošiniet, ka konteineri ir stingri nostiprināti.

# Beztaras jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams.

15. IEDAĻA: Normatīvā informācija

# 15.1 Drošības, veselības un vides noteikumi/tiesību akti, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu ES noteikumi

Lietošanas ierobežojumi: Nav.

Cita informācija par ierobežojumiem un aizliegumiem: Nav iekļauts PIC sarakstā (Regula (ES) Nr. 649/2012). Seveso direktīva: 2012/18/ES (Seveso III): Iekļauts sarakstā.

# Valsts noteikumi

Normatīvais atsauces punkts: Nodrošiniet visu piemērojamo valsts un vietējo normatīvo aktu ievērošanu.

# 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim produktam nav nepieciešams veikt ķīmiskās drošības novērtējumu (CSA).

16. IEDAĻA: Cita informācija

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija balstās uz mūsu pašreizējām zināšanām, tomēr tā nenozīmē nekādu produkta īpašību garantiju un neveido juridiski saistošas līgumattiecības.

# Informācija par izmaiņām:

Visas iedaļas ir atjauninātas. Formāts atbilst KOMISIJAS REGULAI (ES) 2020/878.

Darbiniekiem jābūt informētiem, apmācītiem un instruētiem atbilstoši viņu konkrētajiem uzdevumiem un attiecīgajiem tiesību aktiem. Turpmāk sniegti svarīgākie tiesību akti un tehniskie noteikumi, kuros ietverti attiecīgie nosacījumi.

Kontakti: Tehniskais birojs

Saīsinājumi un akronīmi:

ATE — Aprēķinātā akūtā toksicitāte

CLP — Klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas regula; Regula (EK) Nr. 1272/2008

REACH — Ķīmisko vielu reģistrācijas, novērtēšanas, autorizācijas un ierobežošanas regula (EK) Nr. 1907/2006

EINECS — Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu uzskaites saraksts

CAS#. — Ķīmiskā abstraksta dienesta numurs

PPE — Individuālie aizsardzības līdzekļi

LC50 — letālā koncentrācija 50 % testa populācijas

RMM — Riska pārvaldības pasākumi

PBT — Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela

vPvB — Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela

STOT-SE — Specifiska mērķorgānu toksicitāte, vienreizēja iedarbība

CSA — Ķīmiskās drošības novērtējums

EN — Eiropas standarts

UN — Apvienoto Nāciju Organizācija

ADR — Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem

IATA — Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IMDG kodekss — Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss

RID — Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu

WGK — Ūdens bīstamības klase

STOT-RE — Specifiska mērķorgānu toksicitāte, atkārtota iedarbība

UFI — Unikālais formulas identifikators

Apmācības ieteikumi: Nodrošiniet, ka operatori izprot skābekļa bagātinātas vides radīto apdraudējumu.

Papildu informācija: Klasifikācija veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) procedūrām un aprēķinu metodēm.

Galvenie literatūras avoti un datu avoti ir apkopoti EIGA dokumentā Nr. 169 “Klasifikācijas un marķēšanas rokasgrāmata”, kas pieejams lejupielādei vietnē  http://www.Eiga.eu.

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija attiecas tikai uz identificēto produktu un var nebūt piemērojama, ja produkts tiek lietots kombinācijā ar citiem produktiem vai citiem nolūkiem, kas nav paredzēti.

Lejupējiem lietotājiem un izplatītājiem, kuriem šī lapa ir paredzēta, jābūt pieejamai savai drošības datu lapai, kas balstīta uz attiecīgajiem scenārijiem un informāciju.