# Prece: 581

Satura svars: 250g

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmuma/uzņēmējsabiedrības identifikācija

## Produkta identifikācija

UFI: DWK1-00FH-T000-0C83

Sašķidrinātā naftas gāze (SNG) ir sašķidrināts ogļūdeņražu gāzu maisījums

Maisījuma nosaukums:	Sašķidrinātā naftas gāze

Citi nosaukumi:	maisījums A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B un C*; LPG; C3-4 ogļūdeņražu maisījums; propāna / butāna maisījums;

CAS numurs:	68476-85-7

EK indeksa numurs:	649-202-00-6

EK numurs:	270-704-2

ANO numurs:	2037

REACH numurs:	N/A

* SAŠĶIDRINĀTS OGĻŪDEŅRAŽU GĀZU MAISĪJUMS, N.O.S., piemēram: MAISĪJUMS A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B un C. Iepriekš minētajiem maisījumiem tirdzniecībā ir atļauti šādi apzīmējumi: BUTĀNS maisījumiem A, A01, A02 un A0, un PROPĀNS maisījumam C.

## Attiecīgie identificētie vielas vai maisījuma lietojumi un lietojumi, no kuriem ieteicams izvairīties

    - Attiecīgie identificētie lietojumi

Galvenā lietošanas kategorija:	                             Profesionāla lietošana, rūpnieciska lietošana un patērētāju lietošana

Noteiktais profesionālais / rūpnieciskais lietojums:	Nedispersīva lietošana / plaši dispersīva lietošana

Vielas / maisījuma lietojums:	Degvielas

funkcionālie šķidrumi degvielai Polimēru apstrāde       Propelenta gāze

Nelietojiet produktu neparedzētiem mērķiem

Lietošanas funkcija vai kategorija:	Degvielas, aerosolu propelenti

## Neieteicamie lietojumi

Papildu informācija nav pieejama

  - Drošības datu lapas piegādātāja informācija:

UAB „RM tools“ 
Kalvarijų g. 143-16, 
LT-08352 Vilnius
Tel.: +370 5 2165246

help@rmtools.lt

  - Neatliekamās palīdzības tālruņa numuri::

| APRAKSTS | VALSTS | TĀLRUNIS |
| --- | --- | --- |
| REACH un CLP Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes (CA) palīdzības dienests Health and Safety Executive (HSE) | EN | +44 0151 9515897 / 0151 922 9235 |

2. IEDAĻA: Bīstamības identificēšana

  - Vielas klasifikācija

Vielas klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Uzliesmojoša gāze 1 A	H220 Sašķidrināta gāze zem spiediena	H280

## Marķējuma elementi

Vielas marķējums, kas iepildīta atkārtoti uzpildāmos gāzes balonos vai neuzpildāmās kasetnēs saskaņā ar EN 417, sastāv no šādiem elementiem **:

Bīstamības piktogramma ( CLP ):

GHS02

(Uzliesmojoša gāze, bīstamības kategorija 1A)

** Marķējums, kas attiecas uz izstrādājumiem saskaņā ar EN 417, ir vienkāršots saskaņā ar atkāpi, kas noteikta CLP 1272/2008 regulas 1. pielikuma 1.3.2.1. sadaļā.

Brīdinājums ( CLP ):	Bīstamība

H Bīstamības apzīmējumi ( CLP ):	H220- Īpaši viegli uzliesmojoša gāze

H280- Satur gāzi zem spiediena; sildot var eksplodēt

Piesardzības norādījumi ( CLP ):	P102 - Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

P210- Turiet prom no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nedrīkst smēķēt.

P377- Gāzes noplūdes izraisīts ugunsgrēks: Nedzēst, ja vien noplūdi nevar droši apturēt.

P381- Noplūdes gadījumā likvidēt visus aizdegšanās avotus.

P410+P403- Aizsargāt no saules gaismas. Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

## Citi apdraudējumi

    - tvaiku uzkrāšanās slēgtās telpās var veidot sprādzienbīstamus maisījumus saskarē ar gaisu, īpaši noslēgtā vidē vai tukšos, neiztīrītos konteineros;

    - tvaiku uzkrāšanās slēgtās telpās var izraisīt nosmakšanu (skābekļa trūkuma dēļ);

    - tvaiki ir neredzami, pat tad ja šķidruma izplešanās mitrā gaisā rada miglu;

    - tvaikiem ir lielāks blīvums nekā gaisam, un tie mēdz stagnēt zemes tuvumā,

    - saskare ar šķidrumu var izraisīt nopietnus acu un ādas bojājumus apsaldējuma dēļ;

    - degšanas procesā rodas CO₂ (oglekļa dioksīds), nosmakšanu izraisoša gāze. Skābekļa trūkuma gadījumā nepietiekamas ventilācijas vai dūmu novadīšanas dēļ var rasties CO (oglekļa monoksīds), ļoti toksiska gāze;

    - spēcīga tvertnes uzkarsēšana (piemēram, ugunsgrēka gadījumā) izraisa būtisku šķidruma tilpuma un spiediena palielināšanos, radot tvertnes plīšanas risku.

3. IEDAĻA: Saturs/informācija par sastāvdaļām

## Viela

Nav piemērojams

## Maisījumi

Sastāvdaļas / informācija par sastāvdaļām:

Sašķidrinātā naftas gāze Odorizējoša viela

Denaturējoša viela

Maisījums galvenokārt sastāv no sašķidrinātās naftas gāzes (LPG), kas satur propānu, butānu un nelielus daudzumus citu piesātinātu (etāns, izobutāns) vai nepiesātinātu (propilēns un butēns) ogļūdeņražu. Tomēr šo produktu koncentrācijas ir zem robežvērtībām, kas noteiktas obligātai norādīšanai drošības datu lapā.

| Nosaukums | Produkta identifikācija | % | Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] * |
| --- | --- | --- | --- |
| Naftas gāze, sašķidrināta | (CAS numurs) 68476-85-7 (EC numurs) 270-704-2 (EU indeksa numurs) 649-202-00-6 | > 99.99 | Uzliesmojoša gāze 1 A, H220 Saspiesta gāze, H280 |
| Pentāns | (CAS numurs) 109-66-0 (EC numurs) 203-692-4 (EU indeksa numurs) 601-006-00-1 | ≤ 0,01 | 2.6/1 Uzliesmojošs šķidrums 1 H224 2.8/G Pašreaktīva viela G 3.8/3 STOT SE 3 H336 3.10/1 Aspirācijas bīstamība. 1 H304 4.1/C2 Hroniska bīstamība ūdens videi 2 H411 EUH066 |

Piezīme ***: Šis produkts satur < 0,1 % masas 1,3-butadiēna (EINECS 203-450-8). Šis produkts jāuzskata par nekancerogēnu un nemutagēnu.

Produkts var būt denaturēts arī ar 0.1% m/m trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (HFO1234ze) (CAS 29118-24-9 / EINECS 471-480-0) - GWP = 1

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

## Pirmās palīdzības pasākumu apraksts Vispārīgie pirmās palīdzības pasākumi

Nav norādīti

## Pirmās palīdzības pasākumi ieelpošanas gadījumā

Gāzveida produkts: ja cietušais elpo, nogādājiet viņu svaigā gaisā un ļaujiet atpūsties siltā vietā un drošā pozīcijā. Novietojiet stabilā sānu pozīcijā. Ja elpošana ir apgrūtināta, ja iespējams, ievadiet skābekli vai nodrošiniet mākslīgo elpināšanu. Ja elpošanas traucējumi saglabājas, vērsieties pie ārsta. Ja cietušais ir bez samaņas un neelpo, pārbaudiet, vai nav elpceļu nosprostojuma, un nodrošiniet mākslīgo elpināšanu, ko veic kompetenta persona. Ja nepieciešams, veiciet ārējo sirds masāžu un konsultējieties ar ārstu.

## Pirmās palīdzības pasākumi saskares ar ādu gadījumā

Šķidrs produkts: mazgājiet ādu ar lielu ūdens daudzumu. Nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja parādās un saglabājas kairinājums, pietūkums vai apsārtums. Ātra nejauša šķidruma iztvaikošana var izraisīt apsaldējumus. Ja parādās apsaldējuma pazīmes, piemēram, ādas izbalošana vai apsārtums, durstīšanas vai tirpšanas sajūta, neberzējiet, nemasējiet un nesaspiediet bojāto vietu. Konsultējieties ar specializētu ārstu vai nogādājiet cietušo slimnīcā.

## Pirmās palīdzības pasākumi saskares ar acīm gadījumā

Maigi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Ja ir kontaktlēcas, izņemiet tās, ja tas ir viegli izdarāms. Kairinājuma, neskaidras redzes vai pastāvīga pietūkuma gadījumā konsultējieties ar specializētu ārstu.

## Pirmās palīdzības pasākumi norīšanas gadījumā

Šķidrs produkts: Netiek uzskatīts par iespējamu iedarbības ceļu. Saskares gadījumā ar produktu šķidrā veidā var rasties apsaldējuma simptomi uz lūpām un mutē. Nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

## Svarīgākie simptomi un ietekme, gan akūta, gan aizkavēta

Simptomi/traumas (vispārīgas norādes)

Nav.

## Simptomi/traumas ieelpošanas gadījumā

Pakļaušana augstām tvaiku koncentrācijām, īpaši slēgtās vai nepietiekami ventilētās telpās, var izraisīt elpceļu kairinājumu, sliktu dūšu, diskomfortu un reiboni. Skābekļa trūkums augstu koncentrāciju dēļ var izraisīt nosmakšanu.

Simptomi/ traumas saskares ar ādu gadījumā Saskare ar šķidrumu var izraisīt apsaldējumus. Simptomi/ traumas saskares ar acīm gadījumā

Saskare ar acīm var izraisīt vieglu, pārejošu kairinājumu.

## Simptomi/ traumas norīšanas gadījumā

N/A.

## Simptomi/traumas intravenozas ievadīšanas gadījumā

Informācija nav pieejama.

## Hroniski simptomi

Pamatojoties uz pašreizējām zināšanām, nav ziņojamu.

## Nelabvēlīga fizikāli ķīmiskā, ietekme uz cilvēka veselību un vidi

Īpaši viegli uzliesmojošs. Tvaiki saskarē ar gaisu var veidot uzliesmojošu un sprādzienbīstamu maisījumu. Augstas tvaiku koncentrācijas var izraisīt: galvassāpes, sliktu dūšu, reiboni. Ātra nejauša šķidruma iztvaikošana var izraisīt apsaldējumus.

## Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu

Ja elpošana ir apstājusies, nekavējoties uzsāciet mākslīgo elpināšanu. Ja nepieciešams, ievadiet skābekli.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

## Ugunsdzēsības līdzekļi Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Neliela mēroga ugunsgrēki: oglekļa dioksīds, sausais ķīmiskais pulveris, putas. Liela mēroga ugunsgrēki: putas vai ūdens smidzinājums. Šos līdzekļus drīkst izmantot tikai pienācīgi apmācīts personāls. Citi dzēšanas gāzes līdzekļi (saskaņā ar noteikumiem)

## Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Nelietojiet ūdens strūklu tieši uz degoša produkta. Izvairīties no vienlaicīgas putu un ūdens lietošanas uz vienas virsmas, jo ūdens iznīcina putas.

## Īpašie apdraudējumi, ko rada viela vai maisījums Ugunsbīstamība

Īpaši viegli uzliesmojošs.

## Sprādzienbīstamība

Tvaiki ir smagāki par gaisu, izplatās pa zemi un veido sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu. Siltums var izraisīt spiediena palielināšanos, kā rezultātā slēgtas tvertnes var eksplodēt, uguns var izplatīties un pastāv apdegumu un traumu risks.

## Degšanas produkti

Nepilnīgas sadegšanas rezultātā var veidoties sarežģīts gaisā esošu cieto un šķidro daļiņu un gāzu maisījums, tostarp oglekļa monoksīds un NOx, kā arī skābekļa savienojumi (aldehīdi u.c.)

## Ieteikumi ugunsdzēsējiem              Piesardzības pasākumi ugunsgrēka gadījumā

Ja drošības apstākļi to ļauj, apturiet vai ierobežojiet noplūdi tās avotā. Nemēģiniet dzēst ugunsgrēku, ja produkta noplūde nav bloķēta vai ja neesat pārliecināts par tūlītēju tās apturēšanu.

## Ugunsdzēsības norādījumi

Ja iespējams un tas nerada apdraudējumu, izņemiet nebojātās tvertnes no bīstamās zonas. Izmantojiet ūdens strūklu, lai atdzesētu liesmām pakļautās virsmas un tvertnes. Ja ugunsgrēku nav iespējams kontrolēt, evakuējiet teritoriju.

## Īpašais aizsargaprīkojums ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā slēgtās vai slikti ventilētās telpās valkājiet pilnu ugunsizturīgu aizsargtērpu un autonomu elpošanas aparātu ar pilnu sejas masku, kas darbojas pozitīva spiediena režīmā.

## Cita informācija (ugunsdzēsība)

Ugunsgrēka gadījumā neizvadiet atlikušos dzēšanas ūdeņus, produkta atliekas un piesārņotos materiālus; savāciet tos atsevišķi un atbilstoši apstrādājiet.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

## Personīgie piesardzības pasākumi, individuālie aizsardzības līdzekļi un ārkārtas procedūras Vispārējie veicamie pasākumi

Ja drošības apstākļi to ļauj, apturiet vai ierobežojiet noplūdi tās avotā. Izvairieties no tieša kontakta ar izplūdušo materiālu. Uzturieties pretvēja zonā. Lielu noplūžu gadījumā brīdiniet iedzīvotājus, kas atrodas pa vējam. Novērsiet visus aizdegšanās avotus, ja drošības apstākļi to ļauj (piemēram, elektrību, dzirksteles, uguni, lāpas). Izmantojiet tikai instrumentus, kas nerada dzirksteles. Gāze/tvaiki ir smagāki par gaisu. Var uzkrāties slēgtās telpās, īpaši zemes līmenī vai zem tā. Gāzes vai uzliesmojošu tvaiku noteikšanai var izmantot atbilstošus sensorus.

## Personām, kas nav avārijas dienestu darbinieki Aizsardzības līdzekļi

Lūdzu, skatiet 8. iedaļu.

## Ārkārtas procedūras

Atbrīvojiet noplūdes zonu no visa personāla, kas nav iesaistīts ārkārtas darbībās. Informējiet ārkārtas dienestus. Izņemot nelielas noplūdes gadījumus, iejaukšanās iespējamība vienmēr jānovērtē un, ja iespējams, jāapstiprina kvalificētam un kompetentam personālam, kas atbild par ārkārtas situācijas pārvaldību.

## Avārijas dienestu darbiniekiem Aizsardzības līdzekļi

Maza mēroga noplūdes: parasti pietiek ar normālu antistatisku darba apģērbu. Liela mēroga noplūdes: pilns aizsargapģērbs, kas izturīgs pret ķīmiskām vielām un izgatavots no antistatiska materiāla. Darba cimdi (vēlams ar garām aprocēm), kas nodrošina atbilstošu ķīmisko izturību. Ja iespējams vai paredzams kontakts ar sašķidrinātu produktu, cimdiem jābūt termiski izolētiem, lai izvairītos no apsaldējumiem. No PVA (polivinilspirta) izgatavoti cimdi nav ūdensizturīgi un nav piemēroti ārkārtas lietošanai. Antistatiski un neslīdoši drošības apavi vai zābaki ar ķīmisko izturību. Aizsargķivere. Aizsargbrilles vai sejas aizsarglīdzekļi, ja iespējama vai paredzama šļakatu nokļūšana acīs. Elpošanas ceļu aizsardzība: Var izmantot pusmasku vai pilnas sejas masku ar filtru(-iem) organiskajiem tvaikiem (AX) vai autonomu elpošanas aparātu atkarībā no noplūdes apjoma un paredzamā iedarbības līmeņa. Ja situāciju nav iespējams pilnībā novērtēt vai pastāv skābekļa trūkuma risks, izmantojiet tikai autonomu elpošanas aparātu.

## Ārkārtas procedūras

Brīdiniet kompetentās iestādes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

## Vides piesardzības pasākumi

Izvairieties no produkta novadīšanas kanalizācijā, upēs vai citās ūdens plūsmās.

## Ierobežošanas un savākšanas metodes un materiāli Ierobežošanas metodes

Ļaujiet produktam iztvaikot, veicinot tā izkliedi. Tā kā tvaiki ir smagāki par gaisu, tie var izplatīties ievērojamos attālumos zemes līmenī/aizdegties/izraisīt liesmas atgriešanos pie avota. Ēkās vai slēgtās telpās nodrošiniet pienācīgu ventilāciju. Ūdens: Šķidrā produkta noplūde ūdenī, visticamāk, izraisīs ātru un pilnīgu iztvaikošanu. Izolējiet teritoriju un novērsiet ugunsgrēka/sprādziena risku kuģiem un citām konstrukcijām, ņemot vērā vēja virzienu un ātrumu, līdz produkts pilnībā izkliedējas.

## Tīrīšanas metodes

Nav norādītas.

## Cita informācija (nejauša noplūde)

Ieteiktie pasākumi balstīti uz visiespējamākajiem šī produkta noplūdes scenārijiem. Tomēr vietējie apstākļi (vējš, gaisa vai ūdens temperatūra, viļņu un straumju virziens un ātrums) var būtiski ietekmēt izvēlēto rīcību. Ja nepieciešams, konsultējieties ar vietējiem ekspertiem.

## Atsauce uz citām iedaļām

Lūdzu, skatiet 8. iedaļu.

7. IEDAĻA: Apstrāde un uzglabāšana

## Drošas lietošanas piesardzības pasākumi

Izvairieties no noplūdēm atmosfērā; rīkojieties ar produktu slēgtās sistēmās; strādājiet labi ventilētās vietās; nedarbojieties aizdegšanās avotu klātbūtnē; izmantojiet instrumentus, kas nerada dzirksteles. Nodrošiniet pareizu ierīču zemēšanu un novērsiet elektrostatisko lādiņu uzkrāšanos pārliešanas un pildīšanas darbību laikā;

Higiēnas nolūkos ieteicams: neēst, nedzert un nesmēķēt darba zonās; pēc lietošanas nomazgāt rokas; pirms ieiešanas ēšanas zonās noņemt piesārņoto apģērbu un aizsargaprīkojumu.

## Higiēnas prasību ievērošana

Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Neieelpojiet tvaikus. Ja nepieciešams, izmantojiet atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus. Turiet prom no pārtikas un dzērieniem. Lietošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet.

## Drošas uzglabāšanas apstākļi, tostarp jebkādas nesaderības. Uzglabāšanas apstākļi

Uzglabājiet sausā un labi ventilētā vietā. Nedrīkst smēķēt. Turēt prom no atklātas liesmas, karstām virsmām un aizdegšanās avotiem. Tvaiki ir smagāki par gaisu un var izplatīties tuvu zemei. Pievērsiet īpašu uzmanību uzkrāšanās riskam akās un slēgtās telpās.

## Nesaderīgi produkti

Turiet prom no spēcīgiem oksidētājiem.

## Uzglabāšanas temperatūra

≤ 50°C

## Uzglabāšanas vieta

Uzglabāšanas zonas konstrukcijai, ierīcēm un darbības procedūrām jāatbilst spēkā esošajiem Eiropas, valsts vai vietējiem normatīvajiem aktiem.

## Iepakojums un tvertnes

Uzglabājiet tikai oriģinālajā tvertnē. Turēt piemērotās, aizvērtās un pareizi marķētās tvertnēs. Gāzes balonus nedrīkst uzglabāt blakus citiem baloniem, kas satur saspiestu skābekli. Tukšās tvertnēs var būt uzliesmojošas produkta atliekas. Nemetiniet, nelodējiet, neurbiet, negrieziet un nededziniet tukšas tvertnes, ja tās nav pienācīgi iztīrītas.

## Īpaši gala lietošanas veidi

Produkta uzglabāšana un lietošana paredzēta šķiltavām, šķiltavu uzpildei, aerosoliem un gāzes kasetnēm. Attiecīgajām tvertnēm jāatbilst ADR regulām, it īpaši iepakošanas instrukcijai P003.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole / individuālie aizsardzības līdzekļi

## Kontroles parametri

Profesionālās ekspozīcijas robežvērtība Nacionālā: N/A

Kopienas: N/A ACGIH 2018: N.D. DNEL: N.D.

PNEC: N.D.

Piezīme: Bīstamu koncentrāciju identificēšanai profesionālai ieelpošanai, papildus tām, kas paredz ekspozīcijas radītu kaitējumu, ja nav nacionālo vai Kopienas ekspozīcijas robežvērtību, par bieži lietotajām frāzēm, lūdzu, skatiet ACGIH dokumentu “Threshold limit value (TLVs) for chemical substances and physical agents & biological exposure indices (BEIs)”

Specifiskās TLV sašķidrinātai naftas gāzei (LPG) – iepriekš grupētas klasifikācijā “alifātiskie ogļūdeņraži: alkāni [C1-C4]”, tagad izņemtas — tika atsauktas kopā ar 2013. gada izdevumu. Kritiskie efekti izraisa nosmakšanu ar konkrētu atsauci uz “minimālo skābekļa saturu” ieelpotajā atmosfērā.

## Ekspozīcijas kontrole

- Tehniskie kontroles pasākumi: samaziniet ekspozīciju. Pirms piekļuves uzglabāšanas tvertnēm un pirms jebkāda veida iejaukšanās uzsākšanas slēgtā telpā (piemēram, tuneļos), veiciet atbilstošu drenāžu, pārbaudiet atmosfēru un pārbaudiet skābekļa saturu un uzliesmojamību.

- Individuālie aizsardzības līdzekļi (rūpnieciskām vai profesionālām vajadzībām): Ādas un roku aizsardzība: izmantojiet pilnu antistatisku apģērbu, pielāgotu arī augšējo ekstremitāšu un apakšējo ekstremitāšu pārklāšanai. izmantojiet ādas cimdus/garozas (crust) cimdus un nodrošiniet termiski izolējošus cimdus ar apakšdelma aizsardzību iespējamai ārkārtas situācijai. Rūpnīcas darbībās izmantojiet antistatiskus aizsargcimdus, kas atbilst EN 388 mehāniskajiem riskiem ar augstu nodilumizturību. Šķidrās fāzes pārliešanas operācijās izmantojiet antistatiskus aizsargcimdus ar paplašinātu apakšdelma aizsardzību, kas atbilst EN 388 mehāniskajiem riskiem ar augstu nodilumizturību, iekšēji pārklātus ar aizsardzību pret aukstuma apdegumiem.

- Acu/sejas aizsardzība: Ja pastāv jebkāda acu kontakta iespējamība, valkājiet aizsargbrilles vai citus aizsarglīdzekļus (SEJAS VAIROGUS). Vajadzības gadījumā skatiet UNI EN 166.

- Roku aizsardzība: Ja pastāv jebkāda ādas kontakta iespējamība, izmantojiet ogļūdeņražiem izturīgus cimdus, iekšēji pārklātus. Iespējami piemēroti materiāli: nitrils (NBR) vai PVC ar aizsardzības indeksu vismaz 5 (caurlaidības laiks ≥240 min). Ja kontakts ar sašķidrinātu produktu ir iespējams vai paredzams, cimdiem jābūt termiski izolētiem, lai izvairītos no aukstuma apdegumiem. Izmantojiet cimdus, ievērojot ražotāja norādītos nosacījumus un ierobežojumus. Nekavējoties nomainiet cimdus, ja tiem ir iegriezumi, caurumi vai citas degradācijas pazīmes. Vajadzības gadījumā skatiet UNI EN 374.

- Ādas un ķermeņa aizsardzība: Darba apģērbs ar garām piedurknēm. Raksturlielumu un veiktspējas noteikšanai saistībā ar darba riskiem skatiet UNI EN 340 un citus piemērojamos UNI-EN-ISO STANDARTUS. Antistatiski un neslīdoši drošības apavi vai zābaki, izturīgi pret ķīmiskām vielām. Noņemiet piesārņoto apģērbu un apavus.

- Elpošanas ceļu aizsardzība: neatkarīgi no citām iespējamām darbībām (iekārtu pielāgošana, darba procedūras un citi līdzekļi darbinieku ekspozīcijas samazināšanai), norādiet individuālās aizsardzības ierīces, kuras var tikt izmantotas pēc nepieciešamības. Ventilētās telpās vai ārpus telpām: ja produkta apstrāde notiek bez atbilstošas tvaiku ierobežošanas sistēmas, izmantot maskas vai pusmaskas ar filtru ogļūdeņražu tvaikiem (AX). (EN 136/140/145). Kombinētās filtrēšanas ierīces (DIN EN 141). Slēgtās vidēs (piem., tvertņu iekšpusē): elpošanas aizsardzības ierīču (pusmasku, masku, elpošanas aparātu) izmantošana jānovērtē, pamatojoties uz darba aktivitāti, ilgumu un ekspozīcijas intensitāti. Raksturlielumiem skatiet DM 02/05/2001. Ja nav iespējams noteikt vai pietiekami precīzi novērtēt ekspozīcijas līmeņus vai ja iespējama skābekļa trūkuma iestāšanās, izmantojiet tikai autonomu elpošanas aparātu. Liels LPG (sašķidrinātās naftas gāzes) tvaiku daudzums var radīt skābekļa trūkumu atmosfērā. Šādā gadījumā izmantojiet tikai autonomu elpošanas aparātu.

- Termiskā aizsardzība: nav normālas lietošanas laikā

- Vides ekspozīcijas kontrole: neizlaist produktu vidē

- Patērētāju ekspozīcijas ierobežošana un kontrole: vienmēr jāapstrādā slēgtā sistēmā. Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

  - Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

| A | Agregātstāvoklis **** | Gāze |
| --- | --- | --- |
| B | Krāsa | Bezkrāsaina |
| C | Smarža | Specifiska, nepatīkama, noturīga. Gāzes odorizētājs degšanas lietojumiem vai automobiļu vajadzībām. Merkaptāns**** (likumīgais marķieris) |
| D | Kušanas/sasalšanas temperatūra ***** | −187 (propāns) un −138 (butāns) |
| E | Viršanas temperatūra vai sākotnējā viršanas temperatūra un viršanas diapazons ***** | −42 (propāns) un −0,5 (butāns) |
| F | Uzliesmojamība | Uzliesmojoša gāze |
| G | Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža ******* | Apakšējā: 1.86 ÷ 2.27 Augšējā: 8.41 ÷ 9.50 |
| H | Uzliesmošanas temperatūra ***** | –104 (propāns) un –60 (butāns) |
| I | Pašaizdegšanās temperatūra ***** | +468 (propāns) un +405 (butāns) |
| J | Sadalīšanās temperatūra | Dati nav pieejami. |
| K | pH | Neitrāls |
| L | Kinemātiskā viskozitāte | Dati nav pieejami. |
| M | Šķīdība | Nenozīmīga |
| N | Sadalījuma koeficients n-oktanols/ūdens (log vērtība) | Dati nav pieejami. |
| O | Tvaika spiediens ***** | 275 – 1500 kPa (40 °C - EN ISO 4256) |
| P | Blīvums un/vai relatīvais blīvums ***** | (Butāns) 560 – 585 kg/m³ (15 °C - EN ISO 3993) (Propāns) 505 – 530 (15 °C - EN ISO 3993) |
| Q | Relatīvais tvaika blīvums (Kg/m3 pie 15 °C) ***** | No 1,86 (propāns) līdz 2,45 (butāns) |
| R | Daļiņu raksturojums | Nav piemērojams |

  - Cita informācija

    - Informācija par fizikālās bīstamības klasēm

Papildu informācija nav pieejama

## Cita drošības informācija

| ****** Siltumvadītspēja šķidrā fāzē pie 15°C W/m x °C: | 13 x 10-2 |
| --- | --- |
| ******** Elektriskā vadītspēja šķidrā fāzē (pie 0°÷ 20°C) Ω-1 x m -1 | 0,1 ÷ 0,5 x 10-12 (propāns), 1 ÷ 5 x 10-12 (butāns) |
| Materiālu piemērotība: | Šķīdina taukus un bojā dabīgo kaučuku. Nekorodē metāliskus materiālus |
| ***** Kritiskais punkts, °C | no +96,5 (propāns) līdz +151 (butāns) |
| GOS saturs (VOC): | ≥90% (EU, CH, USA) |

Piezīmes:

**** Standarta apstākļos maisījums ir gāzes fāzē; šeit sniegtā informācija attiecas uz apstākļiem, kādos maisījums tiek izlaists patēriņam.

***** MAISĪJUMU raksturo vērtības, kas ir proporcionālas butāna un propāna koncentrācijām.

****** Technical Data Book – A.P.I. (2nd edition, 1970) - 2. izdevums, 1970. gads.

******* Termins “sprādzienbīstamības robeža” ir sinonīms terminam “uzliesmojamības robeža”, ko lieto ārpus Eiropas Savienības

******** Encyclopedie des gaz-ELSVIER (1976)

(1) Ja nav pietiekami spēcīgas smaržas, LPG tiks pievienota smaržviela, lai gaisa noplūdes gadījumā nodrošinātu ožas uztveri pirms bīstamu koncentrāciju sasniegšanas. (1971. gada 6. decembra likums Nr. 1083 un noteikums UNI 7133)

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaktivitāte

## Reaktivitāte

Tas var reaģēt saskarē ar spēcīgiem oksidējošiem līdzekļiem.

## Ķīmiskā stabilitāte

Nav nestabilitātes apstākļu.

## Bīstamu reakciju iespējamība

Saskare ar spēcīgiem oksidējošiem līdzekļiem var izraisīt ugunsbīstamību, maisījums ar spēcīgiem oksidējošiem līdzekļiem var radīt sprādzienus.

## Apstākļi, no kuriem jāizvairās

Izvairīties no sprādzienbīstamu maisījumu veidošanās ar gaisu un no saskares ar jebkuru aizdegšanās avotu. Izvairīties no produktu un tvertņu spēcīgas sakarsēšanas. Izvairīties no divfāžu satura tvertņu straujas dekompresijas, jo tā var radīt spēcīgu atdzišanu, ar temperatūrām zem 0°C. Izvairīties no saskares ar spēcīgiem oksidējošiem līdzekļiem (skābekli, slāpekļa oksīdu, hloru, fluoru u. c.)

## Nesaderīgi materiāli

Nesaderīgs ar oksidējošiem līdzekļiem.

## Bīstami sadalīšanās produkti

Nav pierādījumu par sadalīšanās vai degradācijas iespējamību. Aizdegšanās gadījumā veidojas gāzes–gaisa maisījums uzliesmojamības robežās. Degšana notiek ar eksotermisku reakciju un oglekļa oksīdu (CO2, CO) veidošanos.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

## Informācija par bīstamības klasēm, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1272/2008

- Akūta toksicitāte:

Produkts sastāv no gāzes apkārtējās temperatūras un spiediena apstākļos, tāpēc perorālās un ādas toksicitātes aspekti netiek uzskatīti par būtiskiem.

Perorāli: Saskaņā ar REACH regulas XI pielikuma 2. punktu šāds pētījums nav jāveic, jo naftas gāze ir uzliesmojoša apkārtējās temperatūras apstākļos un spēj veidot sprādzienbīstamus maisījumus saskarē ar gaisu. Augsts ugunsgrēka un sprādziena risks būs saistīts ar jebkuru testu ar nozīmīgām koncentrācijām.

Ieelpojot: Turpmāk ir sniegts reprezentatīvāko pētījumu kopsavilkums. Šie rezultāti neizraisa nekādu klasifikāciju saskaņā ar regulu par bīstamām vielām.

| Metode | Rezultāti | Komentāri | Avots |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieelpojot |  |  |  |
| ŽURKA Ieelpošana | LC50 (15 minūtes): 800,000 ppm (tēviņi/mātītes) LC50 (15 minūtes): 14,442,738 mg/m3 (T/M) LC50 (15 minūtes): 1,443 mg/ml (T/M) | Galvenais pētījums Propāns | Clark DG and Tiston DJ (1982) |
| Pētījumi ar cilvēkiem Vispārējā populācija | Smarža nav nosakāma, ja koncentrācija ir mazāka par 20,000 ppm (2%), un 100 000 ppm (10 %) koncentrācija ir izraisījusi nelielu acu, deguna un elpceļu kairinājumu, taču dažu minūšu laikā tā ir izraisījusi nelielu reiboni. | Pierādījumu kopums | Anon 1982 Herman (Chairman 1966) |

Ādas toksicitāte: Saskaņā ar REACH regulas XI pielikuma 2. punktu šāds pētījums nav jāveic, jo naftas gāze ir uzliesmojoša apkārtējās temperatūras apstākļos un spēj veidot sprādzienbīstamus maisījumus saskarē ar gaisu. Augsts ugunsgrēka un sprādziena risks būs saistīts ar jebkuru testu ar nozīmīgām koncentrācijām.

## Ādas kodīgums/kairinājums:

Saskaņā ar REACH regulas XI pielikuma 2. punktu šāds pētījums nav jāveic, jo naftas gāze ir uzliesmojoša apkārtējās temperatūras apstākļos un spēj veidot sprādzienbīstamus maisījumus saskarē ar gaisu. Augsts ugunsgrēka un sprādziena risks būs saistīts ar jebkuru testu ar nozīmīgām koncentrācijām. Daži devas–atbildes pētījumi ar cilvēkiem pierāda, ka propānam un butānam nav kodīgas un kairinošas iedarbības uz ādu un gļotādām. Saskare ar sašķidrinātu gāzi var izraisīt apsaldējumus.

## Nopietni acu bojājumi/kairinājums::

Saskaņā ar REACH regulas XI pielikuma 2. punktu šāds pētījums nav jāveic, jo naftas gāze ir uzliesmojoša apkārtējās temperatūras apstākļos un spēj veidot sprādzienbīstamus maisījumus saskarē ar gaisu. Augsts ugunsgrēka un sprādziena risks būs saistīts ar jebkuru testu ar nozīmīgām koncentrācijām.

## Elpceļu vai ādas sensibilizācija:

Elpceļu sensibilizācija

Nav pieejamu pētījumu, kas norādītu uz šāda veida iedarbību

## Ādas sensibilizācija

Saskaņā ar REACH regulas XI pielikuma 2. punktu šāds pētījums nav jāveic.

## Dzimumšūnu mutagenitāte

Nav pierādījumu par genotoksicitāti lielākajai daļai LPG sastāvdaļu. Turklāt produkts satur benzolu un 1,3-butadiēnu koncentrācijā C <0,1%, tāpēc tas netiek klasificēts kā mutagēns saskaņā ar regulu par bīstamām vielām.

Turpmāk ir sniegts reprezentatīvāko pētījumu kopsavilkums no reģistrācijas lietas.

| Metode | Rezultāti | Komentāri | Avots |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitro tests Ames tests Salmonella celmos OECD TG 471 | Negatīvs | Galvenais pētījums Metāns | National Toxicology Program (1993) |
| Vitro tests Ames tests Salmonella typhimurium OECD TG 471 | Negatīvs | Galvenais pētījums Propāns | Kirwin CJ and Thomas WC (1980) |
| Vivo tests Mikrokodolu tests ŽURKA Ieelpošana OECD vadlīnija 474 | Negatīvs | Galvenais pētījums LPG | Huntingdon Life Sciences (HLS) (2009b) |

## Kancerogenitāte

Nav pierādījumu par kancerogenitāti lielākajai daļai LPG sastāvdaļu. Turklāt produkts satur benzolu un 1,3-butadiēnu koncentrācijā C <0.1%, tāpēc tas netiek klasificēts kā kancerogēns saskaņā ar regulu par bīstamām vielām.

## Reproduktīvā toksicitāte Reproduktīvā toksicitāte:

Turpmāk sniegts reprezentatīvāko pētījumu kopsavilkums. Lielākā daļa pētījumu ir parādījuši, ka nav konsekventu pierādījumu par toksisku ietekmi uz auglību, tāpēc produkts netiek klasificēts kā toksisks reprodukcijai saskaņā ar regulu par bīstamām vielām.

| Metode | Rezultāti | Komentāri | Avots |
| --- | --- | --- | --- |
| Vivo pētījums ŽURKA Ieelpošanas ekspozīcija 13 nedēļas, 6 h/dienā, 5 dienas nedēļā) OECD vadlīnija 413 EPA OPPTS 870.3465 | NOAEC: 10,000 ppm (T/M) Nav ietekmes uz menstruāciju, spermatoģenēzi, spermatozoīdu kustīgumu un skaitu. | Galvenais pētījums LPG | Huntingdon Life Sciences (HLS) (2009b) |

## Pirmsdzemdību attīstības toksicitāte/teratogenitāte:

Turpmāk sniegts reprezentatīvāko pētījumu kopsavilkums. Lielākā daļa pētījumu nav uzrādījuši konsekventus pierādījumus par toksisku ietekmi uz pirmsdzemdību attīstību/teratogenitāti LPG galvenajām sastāvdaļām. Turklāt produkts nesatur oglekļa dioksīdu koncentrācijā augstāku par 0.2%, tomēr tas netiek klasificēts kā toksisks reprodukcijai saskaņā ar regulu par bīstamām vielām.

| Metode | Rezultāti | Komentāri | Avots |
| --- | --- | --- | --- |
| Vivo pētījums ŽURKA Ieelpošanas ekspozīcija T: 2 nedēļas pirms pārošanās 28 dienas (minimum) pēc pārošanās M: 2 nedēļas pirms pārošanās 0-19 grūsnības dienas 6 h/dienā, 5 dienas nedēļā. Koncentrācijas: 0, 1,600, 5,000 un 16,000 ppm OECD vadlīnija 422 EPA OPPTS 870.3650 | NOAEC (mātes toksicitāte): 16,000 ppm (nav sistēmiskas toksicitātes ietekmes augstākajā pārbaudītajā koncentrācijā) NOAEC (mātes toksicitāte): 19,678 mg/m³ gaisā NOAEC (pirmsdzemdību attīstības toksicitāte): 16,000 ppm (nav ietekmes uz pirmsdzemdību attīstību) NOAEC (pirmsdzemdību attīstības toksicitāte): 19,678 mg/m³ gaisā | Galvenais pētījums Etāns (analoģijas metode) | Huntingdon Life Sciences (HLS) (2010a) |

## Specifiska mērķorgānu toksicitāte (STOT) - individuāla ekspozīcija:

Informācija nav pieejama

## Specifiska mērķorgānu toksicitāte (STOT) - atkārtota ekspozīcija:

Perorāli:

Saskaņā ar REACH regulas XI pielikuma 2. punktu šāds pētījums nav jāveic, jo naftas gāze ir uzliesmojoša apkārtējās temperatūras apstākļos un spēj veidot sprādzienbīstamus maisījumus saskarē ar gaisu. Augsts ugunsgrēka un sprādziena risks būs saistīts ar jebkuru testu ar nozīmīgām koncentrācijām.

## Ādas kontakts:

Saskaņā ar REACH regulas XI pielikuma 2. punktu šāds pētījums nav jāveic, jo naftas gāze ir uzliesmojoša apkārtējās temperatūras apstākļos un spēj veidot sprādzienbīstamus maisījumus saskarē ar gaisu. Augsts ugunsgrēka un sprādziena risks būs saistīts ar jebkuru testu ar nozīmīgām koncentrācijām.

## Ieelpošana:

Propāns: 6 nedēļu garā pētījumā ar tēviņu un mātīšu žurkām netika novērotas neiroloģiskas, hematoloģiskas vai klīniskas ietekmes. Pie devām 12,000 ppm tēviņu dzīvniekiem pirmajā iedarbības nedēļā tika novērots ķermeņa masas samazinājums par 25%. Zemākā koncentrācija, pie kuras šajā pētījumā tika novērota nelabvēlīga ietekme (LOAEC), ir 12,000 ppm (ekvivalents 21,641 mg/m3)

## Aspirācijas bīstamība:

N/A.

## Cita informācija

Papildu informācija nav pieejama

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Nav pieejami mērījumu dati par ūdens toksicitātes galapunktiem, un nav atvasinātas PNEC vērtības saldūdeņiem, jūras ūdeņiem, nogulsnēm un augsnei. Saskaņā ar REACH regulas VII un VIII pielikuma 2. kolonnas prasībām akūtās toksicitātes testi nav jāveic, ja pastāv mazināšanas faktori, kas norāda, ka ūdens toksicitāte ir maz ticama. Šis produkts sastāv no gāzveida vielām standarta temperatūras un spiediena apstākļos, kas galvenokārt nonāk atmosfērā, nevis ūdenī, nogulsnēs vai augsnē.

  - Toksicitāte

Turpmāk sniegts reprezentatīvāko pētījumu kopsavilkums.

| Galapunkts | Rezultāti | Komentāri |
| --- | --- | --- |
| Ūdens toksicitāte |  |  |
| BezmugurkaulniekiDaphnia Īstermiņa | LC50 48/h: 14.22 mg/l | Galvenais pētījums CAS 106-97-8 (Butāns) USEPA OPP (2008) |
|  |  | Galvenais pētījums |
| Zivis Īstermiņa | L50 96/h: 24.11 mg/l | CAS 106-97-8 (Butāns) QSAR |
|  |  | EPA 2008 |

  - Noturība un noārdīšanās Abiotiskā noārdīšanās

Šis produkts var veicināt ozona veidošanos atmosfērā pie zemes virsmas. Tomēr fotoķīmiskā ozona veidošanās ir atkarīga no sarežģītas mijiedarbības ar citiem gaisa piesārņotājiem un vides apstākļiem.                                           Biotiskā noārdīšanās:

QSAR pētījumi ir veikti ar etānu, kam konstatēta 100 % bioloģiskā noārdīšanās 16 dienu laikā. Etāns nav naftas gāzes sastāvdaļa, tomēr tā struktūra ir reprezentatīva šai plūsmai, un ir iespējama datu ekstrapolācija (read-across). Pamatojoties uz iepriekš minēto, produkts ir bioloģiski noārdāms.

## Bioakumulācijas potenciāls

LPG log Pow vērtība tiek aprēķināta diapazonā no 1.09 līdz 2.8, tomēr produkts nav bioakumulatīvs.

## Mobilitāte augsnē

Koc adsorbcija: standarta testi šim galapunktam nav piemērojami UVCB vielām.

## PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

Dati liecina, ka produkta īpašības neatbilst XIII pielikumā noteiktajiem specifiskajiem kritērijiem vai neļauj veikt tiešu salīdzinājumu ar visiem XIII pielikuma kritērijiem, tomēr tie norāda, ka produktam nav šādu īpašību, tāpēc tas netiek uzskatīts par PBT/vPvB.

## Endokrīnās sistēmas darbību traucējošas īpašības

Nav piemērojams LPG

## Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav konstatētas.

# 13. IEDAĻA: Apsvērumi par utilizāciju

## Atkritumu apstrādes metode Atkritumu apstrādes procedūra:

Produkts pats par sevi nav īpaši reglamentēts. Tukšās tvertnes un atkritumi jāapsaimnieko droši.

Utilizācijas ieteikumi: Kasetnes nepieciešams utilizēt pilnīgi tukšas, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības noteikumiem. Galīgā atbildība par piemērotākā EWC koda izvēli gulstas uz lietotāja, pamatojoties uz produkta faktisko lietošanu un jebkādām izmaiņām vai piesārņojumu.

Papildu informācija: Tukšās tvertnes var saturēt uzliesmojošas produkta atliekas. Nedrīkst caurdurt, griezt, slīpēt, metināt, lodēt, dedzināt vai sadedzināt tvertnes vai tukšas mucas, kas nav atgūtas. Tukšās tvertnes, kas nav atgūtas, nepieciešams utilizēt drošos apstākļos.

Ekoloģija – atkritumi: Produkts nesatur halogenētus savienojumus

14. IEDAĻA: Informācija par transportu

  - ANO numurs	2037

  - ANO pareizais pārvadāšanas nosaukums Mazās tvertnes, kas satur gāzi (gāzes kārtridži), bez izplūdes ierīces, neuzpildāmas

## . Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase	2

Klasifikācijas kods	5F

Bīstamības marķējums	2.1

  - Iepakojuma grupa	Nav piemērojama

  - Vides apdraudējumi:	Jūras transports ir pakļauts IMDG noteikumiem, 2.1 nodaļa, reģistrēts ar UN 2037. Viela nav bīstama videi. Gaisa transports ir pakļauts ICAO / IATA noteikumiem, 2.1 nodaļa, reģistrēts ar UN 2037.

## Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

Pirms gāzes balonu transportēšanas: pārliecinieties, ka krava ir pienācīgi nostiprināta..

## Transportēšana bez taras saskaņā ar SJO

Nav piemērojams..

15. IEDAĻA: Normatīvā informācija

  - Tiesību akti un noteikumi par veselību, drošību un vidi, kas attiecas uz vielu vai maisījumu:                 Likumdošanas dekrēts Nr. 105, 2015. gada 26. jūnijs “Direktīvas 2012/18/ES par bīstamu vielu izraisītu smagu avāriju risku kontroli ieviešana”

Iekšlietu ministrijas 1994. gada 13. oktobra dekrēts “Tehniskie ugunsdrošības noteikumi LPG krātuvju projektēšanai, būvniecībai, uzstādīšanai un ekspluatācijai no stacionārām tvertnēm ar kopējo tilpumu virs 5 m³ un/vai no pārvietojamām tvertnēm ar kopējo ietilpību virs 5 000 kg”, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem.

Iekšlietu ministrijas 2004. gada 14. maija dekrēts “Tehniskie ugunsdrošības noteikumi LPG krātuvju uzstādīšanai un ekspluatācijai ar kopējo ietilpību līdz 13 m³”, kas grozīts ar 2014. gada 4. marta dekrētu.

Iekšlietu ministrijas 1956. gada 20. septembra apkārtraksts Nr. 74, šādām daļām:

- “Drošības standarti LPG tvertņu krātuvju būvniecībai un ekspluatācijai līdz 5 000 kg” otrā daļa.

- “Drošības standarti LPG mazumtirdzniecībai līdz 75 kg” trešā daļa.

- “Drošības standartu centralizētām LPG tvertņu sadales sistēmām civilām vajadzībām līdz 2 000 kg” ceturtā daļa. Likumdošanas dekrēts Nr. 78, 2012. gada 12. jūnijs “Direktīvas 2010/35/ES par pārvietojamo spiediena iekārtu ieviešana, atceļot Direktīvas 76/767/EEK, 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK un 1999/36/EK”

## Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav piemērojams.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Dati ir balstīti uz pašreizējo zināšanu līmeni, tomēr tie neveido nekādu garantiju par produkta īpašībām un nenodibina juridiski saistošas līgumattiecības.

## Norāde par izmaiņām:

Visas iedaļas ir atjauninātas. Formāts saskaņā ar EIROPAS KOMISIJAS REGULU (ES) 2020/878.

NdR- UZMANĪBU:

- Kancerogēno (Carc. 1B) un mutagēno (Muta. 1B) klasifikāciju piemērošana nav nepieciešama saskaņā ar Piezīmi K vielām, kas satur mazāk nekā 0,1 % (m/m) 1,3-butadiēna. Ja viela nav klasificēta kā kancerogēna vai mutagēna, vismaz jāiekļauj piesardzības paziņojumi (P102) P210 un P403.

- Ņemot vērā iepriekš minēto, šī drošības datu lapa apraksta tikai vielas, kas nav klasificētas kā kancerogēnas vai mutagēnas.

Darbiniekiem jābūt informētiem, apmācītiem un instruētiem atbilstoši viņu konkrētajiem uzdevumiem, saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Turpmāk ir sniegti svarīgākie normatīvie akti un tehniskie noteikumi, kas ietver attiecīgās prasības.

Kontakts: Tehniskais birojs

## Saīsinājumi un akronīmi:

RID – Noteikumi par bīstamo kravu starptautisko pārvadāšanu pa dzelzceļu

ICAO – Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

ADR – Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautisko pārvadāšanu pa autoceļiem

IMDG – Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss

IATA – Starptautiskā gaisa transporta asociācija

GHS – Globāli harmonizētā ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma

VOC – Gaistošie organiskie savienojumi

LC50 – Vidējā letālā koncentrācija (vielas koncentrācija, kas noteiktā iedarbības laikā izraisa 50 % testējamo organismu bojāeju)

LD50 – Vidējā letālā deva (vienreizēji ievadīta vielas deva, kas izraisa 50 % (t. i., pusi) testējamo dzīvnieku bojāeju)

## Datu avoti:

Šī drošības datu lapa ir balstīta uz sastāvdaļu/piedevu īpašībām, saskaņā ar informāciju, ko snieguši sākotnējie piegādātāji.

## Profesionālās apmācības ieteikums:

Nodrošiniet atbilstošu profesionālo operatoru apmācību par individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) lietošanu, pamatojoties uz informāciju, kas ietverta šajā drošības datu lapā.

## Cita informācija:

Nelietojiet produktu citiem mērķiem, kā tikai tiem, ko norādījis ražotājs.

Tvertne zem spiediena: Sargājiet no saules gaismas un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Neperforējiet un nededziniet pat pēc lietošanas. Neizsmidziniet uz liesmas vai uzkarsēta priekšmeta.

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija attiecas tikai uz identificēto produktu un var nebūt piemērojama, ja produkts tiek lietots kombinācijā ar citiem produktiem vai citiem nolūkiem, kas nav paredzēti.

Lejupējiem lietotājiem un izplatītājiem, kuriem šī lapa ir paredzēta, jābūt pieejamai savai drošības datu lapai, kas balstīta uz attiecīgajiem scenārijiem un informāciju.