Gaminys: 580

Produkto svoris: 330 g

1 SKYRIUS. Medžiagos / preparato identifikavimas ir įmonės pavadinimas

  - Produkto identifikatorius

UFI: DWK1-00FH-T000-0C83

SND yra angliavandenilių dujų mišinys, suskystintas.

| Mišinio pavadinimas: | Suskystintos naftos dujos |
| --- | --- |
| Kiti pavadinimai: | Mišinys A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ir C*; SND; angliavandenilių mišinys C3-4; propano-butano mišinys |
| CAS numeris: | 68476-85-7 |
| EB indeksas: | 649-202-00-6 |
| EB numeris: | 270-704-2 |
| UN numeris: | 2037 |
| REACH numeris: | Netaikoma |

* ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, NENURODYTA KITAIP, pvz., MIŠINYS A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ir C. Pirmiau minimų mišinių atveju medžiagai apibūdinti vartojami toliau nurodyti pavadinimai, vartojami rinkoje: BUTANAS – A, A01, A02 ir A0 mišiniams ir PROPANAS C mišiniui.

  - Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

    - Nustatyti naudojimo būdai

| Pagrindinė naudojimo kategorija: | Profesionalus naudojimas, pramoninis naudojimas ir naudotojo naudojimas |
| --- | --- |
| Nurodytas profesionalus / pramoninis naudojimo būdas: | Plačiai nepaplitęs / plačiai paplitęs naudojimas |
| Medžiagos / mišinio naudojimas: | Degalai Funkciniai degalų skysčiai Polimerų apdorojimas Propelento dujos --- Nenaudoti produkto ne pagal paskirtį |
| Funkcija arba naudojimo kategorija: | Degalai, aerozoliniai propelentai |

    - Nerekomenduojami naudojimo būdai

Daugiau informacijos nėra.

  - Informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas / platintojas: „KEMPER S.R.L.“ Via Prampolini 1/Q, 43044 Lemignano di Collecchio (PR) Tel.: +39 0521 957111 (nuo 8.30 iki 17.00) Kontaktinis asmuo, atsakingas už SDL: info@kempergroup.it

1.4. Pagalbos telefono numeriai

| APRAŠYMAS | VALSTYBĖ | TELEFONAS |
| --- | --- | --- |
| REACH and CLP UK CA Help Desk Health and Safety Executive (HSE) (REACH ir CLP UK CA pagalbos tarnyba, sveikatos ir saugos administratorius (SSA) | EN | +44 0151 9515897 / 0151 922 9235 |

2 SKYRIUS. Pavojų identifikavimas

2.1. Medžiagos klasifikavimas

Medžiagos klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [ES-GHS/CLP]

Deg. dujos 1		H220

Suslėgtos dujos (skyst.)	H280

2.2. Ženklinimo elementai

Medžiagos, supakuotos pakartotinai užpildomuose dujų balionuose arba pakartotinai neužpildomuose balionuose pagal EN 417, ženklinimą sudaro toliau nurodyti elementai **.

Pavojaus ženklas (CLP)

GHS02

(Degios dujos, 1 A pavojaus kategorija)

**** Ženklinimas pagal straipsnius pagal EN 417 yra supaprastintas pagal Reglamento CLP 1272/2008 1 priedo 1.3.2.1 skirsnyje pateiktą išlygą.

| Perspėjimas (CLP): | Pavojus |
| --- | --- |
| H pavojaus frazės (CLP): | H220 Ypač degios dujos H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. |
| Atsargumo frazės (CLP): | P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Saugoti nuo karščio, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P377 Gaisras nutekėjus dujoms: negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti. P381 Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jei saugu tai padaryti. P410+P403 Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. |

2.3. Kiti pavojai

- Uždarose aplinkose kaupiantis garams, gali susidaryti sprogūs mišiniai su oru, ypač – uždarose aplinkose arba tuščiose, nevalytose talpyklose.

- Uždarose aplinkose kaupiantis garams, galima uždusti (dėl deguonies trūkumo).

- Garai yra nematomi, net jei išsiplėtęs skystis drėgname ore ir sudaro miglą.

- Garų tankis didesnis negu oro ir jie kaupiasi arti žemės.

- Sąlyčio su skysčiu atveju galima smarkiai pažeisti odą ir akis (nušalti).

- Degant išsiskiria CO2 (anglies dioksidas) – dusinančios dujos. Jei nėra deguonies ir nėra tinkamo vėdinimo / garų ištraukimo, gali susidaryti CO (anglies monoksidas) – labai toksiškos dujos.

- Talpyklai smarkiai įkaitus (pvz., gaisro atveju), smarkiai padidėja skysčio tūris ir slėgis ir kyla pavojus, kad sprogs talpykla, kurioje yra skystis.

3 SKYRIUS. Sudėtis ir informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiaga

Netaikoma.

3.2. Mišiniai

Sudedamosios dalys / informacija apie sudedamąsias dalis:

Suskystintos naftos dujos

Turi kvapą

Denatūratas

Mišinį iš esmės sudaro suskystintos naftos dujos (SND), kurias sudaro propanas, butanas ir nedideli kiekiai kitų sočiųjų (etanas, izobutanas) arba nesočiųjų (propilenas ir butenas) angliavandenilių. Tačiau šių produktų koncentracijos nesiekia ribinių verčių, kurias privaloma nurodyti SDL.

| Pavadinimas | Produkto identifikavimas | % | Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [ES-GHS/CLP]* |
| --- | --- | --- | --- |
| Naftos dujos, suskystintos | (CAS numeris) 68476-85-7 (EB numeris) 270-704-2 (ES indekso numeris) 649-202-00-6 | > 99,99 | Deg. dujos 1, H220 Suslėgtos dujos, H280 |

Pastaba ***. Šio produkto sudėtyje yra < 0,1 % svorio/svorio 1,3-butadieno (EINECS 203-450-8). Šį produktą galima laikyti nekancerogeniniu ir nemutageniniu.

Naudotų medžiagų GWP yra toks: propanas 3, N-butanas 4, izobutanas 3

Produktą taip pat galima denatūruoti su 0,1 % masės/masės trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-eno (HFO1234ze) (CAS 29118-24-9 / EINECS 471-480-0) – GWP = 1.

4 SKYRIUS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Nenurodyta.

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus

Dujinis produktas. Jei nukentėjusysis kvėpuoja, išveskite nukentėjusįjį į gryną orą ir leiskite jam / jai pailsėti šiltoje vietoje, saugioje padėtyje. Jis / ji turi būti saugioje padėtyje ant šono. Jei sunku kvėpuoti, jei įmanoma, duokite deguonies arba atlikite dirbtinį kvėpavimą. Jei kvėpuoti nepasidaro lengviau, kreipkitės į gydytoją. Jei nukentėjusysis neteko sąmonės ir nekvėpuoja, kompetentingas personalas turi patikrinti, ar nėra kvėpuoti trukdančių kliūčių, ir atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jei reikia, atlikite išorinį širdies masažą ir kreipkitės į gydytoją.

Pirmosios pagalbos priemonės patekus ant odos

Skystas produktas: plaukite odą dideliu kiekiu vandens. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei atsiranda ir nepraeina sudirginimas, patinimas arba paraudimas. Greitai garuojantis atsitiktinai išlietas skystis gali nušaldyti. Nušalimo požymių atveju, pvz., pabalus arba paraudus odai, jaučiant gėlimą arba kutenimą, netrinkite, nemasažuokite ir nespauskite paveiktos dalies. Kreipkitės į specializuotą gydytoją arba nugabenkite nukentėjusįjį į ligoninę.

Pirmosios pagalbos priemonės patekus į akis

Keliais minutes švelniai plaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie įdėti ir jei lengva tai padaryti. Sudirginimo, besiliejančio vaizdo arba nepraeinančio patinimo atveju kreipkitės į specializuotą gydytoją.

Pirmosios pagalbos priemonės nurijus

Skystas produktas: nelaikomas tikėtinu užsidegimo šaltiniu. Jei ant lūpų arba į burną patenka skystos būsenos produkto, jis gali sukelti nušalimą. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / sužalojimai (bendrosios indikacijos)

Nėra.

Simptomai / sužalojimai įkvėpus

Didelių garų koncentracijų poveikis, ypač uždaroje arba nepakankamai vėdinamoje aplinkoje, gali sudirginti kvėpavimo takus, sukelti pykinimą, diskomfortą ir galvos svaigimą. Dėl deguonies trūkumo esant didelei produkto koncentracijai galima uždusti.

Simptomai / sužalojimai patekus ant odos

Patekęs ant odos, skystis gali ją nušaldyti.

Simptomai / sužalojimai patekus į akis

Patekęs į akis, produktas gali jas šiek tiek sudirginti, tačiau tai praeina.

Simptomai / sužalojimai nurijus

Netaikoma.

Simptomai / sužalojimai patekus intraveniniu būdu

Nėra informacijos.

Lėtiniai simptomai

Remiantis mūsų dabartinėmis žiniomis, nėra praneštinos informacijos.

Nepageidaujamas fizikocheminis poveikis, poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai

Ypač degus. Garai, susimaišę su oru, gali sudaryti degų ir sprogų mišinį. Didelės garų koncentracijos gali sukelti: migreną, pykinimą, galvos svaigimą. Greitai garuojantis atsitiktinai palietas skystis gali nušaldyti.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo būtinumą

Sustojus kvėpavimui, nedelsdami pradėkite dirbtinį kvėpavimą. Jei reikia, duokite deguonies.

5 SKYRIUS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gaisro gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Maži gaisrai: anglies dioksidas, sausi cheminiai milteliai, putos. Dideli gaisrai: putos arba purškiamas vanduo. Šias medžiagas turi naudoti tik tinkamai apmokytas personalas. Kitos gesinimo dujos (pagal reglamentą).

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Į degantį produktą nenukreipkite tiesiogiai vandens čiurkšlių. Tam pačiam paviršiui gesinti vienu metu nenaudokite putų ir vandens, nes vanduo sunaikina putas.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus

Ypač degus.

Sprogimo pavojus

Garai yra sunkesni už orą, driekiasi palei žemę ir sudaro sprogius mišinius su oru. Dėl karščio gali padidėti slėgis ir todėl gali sprogti uždaros talpyklos, paplisti ugnis bei kilti nudegimų ir sužalojimų pavojus.

Degimo produktai

Nevisiškai sudegus produktui, gali susidaryti sudėtingas oru plintančių kietųjų ir skystųjų dalelių bei dujų mišinys, įskaitant anglies monoksidą ir NOx, deguonies junginius (aldehidus ir t. t.).

5.3. Patarimas ugniagesiams

Atsargumo priemonės gaisro atveju

Jei saugu tai padaryti, sustabdykite arba sulaikykite nuotėkį šaltinyje. Nemėginkite gesinti gaisro, jei neužblokuotas produkto nuotėkis arba jei nesate tikri, kad pavyks greitai tai padaryti.

Gaisro gesinimo instrukcijos

Išgabenkite nepažeistas talpyklas iš pavojingos zonos, jei įmanoma tai padaryti nesukeliant sau pavojaus. Liepsnos veikiamus paviršius ir talpyklas vėsinkite vandens čiurkšlėmis. Jei gaisro neįmanoma suvaldyti, evakuokite zoną.

Specialios apsaugos priemonės ugniagesiams

Gaisro atveju arba uždarose ar prastai vėdinamose vietose dėvėkite visą kūną dengiantį ugniai atsparų darbužį ir naudokite autonominį kvėpavimo aparatą su ištisine kauke, veikiantį teigiamo slėgio režimu.

Kita informacija (gaisro gesinimas)

Gaisro atveju neišpilkite likusio vandens, likusio produkto ir užterštos medžiagos – surinkite juos atskirai ir atitinkamai su jais elkitės.

6 SKYRIUS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrosios priemonės, kurių reikia imtis

Jei saugu tai padaryti, sustabdykite arba sulaikykite nuotėkį šaltinyje. Venkite tiesioginio sąlyčio su išsiskyrusia medžiagą. Jei išsiliejo daug medžiagos, perspėkite pavėjui esančių zonų gyventojus. Jei saugu tai padaryti, pašalinkite visus užsidegimo šaltinius (pvz., elektrą, žiežirbas, ugnį, deglus). Naudokite tik žiežirbų nesukeliančius įrankius. Dujos / garai yra sunkesni už orą. Jie gali kauptis uždarose vietose, ypač – palei grindis ar po jomis. Dujoms arba degiems garams aptikti galima naudoti tinkamus jutiklius.

6.1.1. Ne avarijų likvidavimo personalui

Apsaugos priemonės

Žr. 8 skirsnį.

Avarinės procedūros

Iš zonos, kurioje išsiliejo produktas, pašalinkite visą ne avarijų likvidavimo personalą. Informuokite avarijų likvidavimo komandas. Išskyrus nedidelius išsiliejimus, visada būtina įvertinti ir patvirtinti intervencijų tinkamumą; tai turi padaryti kvalifikuotas ir kompetentingas personalas, jei įmanoma.

6.1.2. Avarijų likvidavimo personalui

Apsaugos priemonės

Nedideli išsiliejimai: įprastai tinka įprasti antistatiniai darbiniai drabužiai. Dideli išsiliejimai: visą kūną dengiantys apsauginiai drabužiai, atsparūs cheminėms medžiagoms ir pagaminti iš antistatinės medžiagos. Darbinės pirštinės (pageidautina ilgos), užtikrinančios tinkamą atsparumą cheminėms medžiagoms. Jei įmanomas arba tikėtinas sąlytis su suskystintu produktu, pirštinės turi būti su šilumine izoliacija, kad nenušaltumėte. Pirštinės, pagamintos iš PVA, nėra nepralaidžios vandeniui ir netinkamos naudoti likviduojant avarijas. Antistatiniai, neslystantys apsauginiai batai, atsparūs cheminėms medžiagoms. Apsauginis šalmas. Apsauginiai akiniai arba veido apsauga, jei įmanomi arba tikėtini purslai arba patekimas į akis. Kvėpavimo takų apsauga: galima naudoti puskaukę arba ištisinę kaukę su organinių garų (AX) filtru (-ais), arba autonominį kvėpavimo aparatą, priklausomai nuo išsiliejimo masto ir numatomo poveikio. Jei padėties neįmanoma visapusiškai įvertinti arba jei kyla deguonies trūkumo pavojus, naudokite tik autonominį kvėpavimo aparatą.

Avarinės procedūros

Perspėkite kompetentingas valdžios institucijas, laikydamiesi galiojančių taisyklių.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite produktui nutekėti į kanalizaciją, upes ar kitus vandens srautus.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Izoliavimo metodai

Leiskite produktui garuoti ir išsiskirti. Garai yra sunkesni negu oras ir gali toli pasklisti palei žemę / užsidegti / įvykti liepsnos šuolis šaltinyje. Pastatuose ar uždarose erdvėse užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Vanduo: skystam produktui išsiliejus vandenyje, jis tikriausiai greitai ir visiškai išgaruos. Izoliuokite zoną ir užkirskite kelią laivų ir kitų konstrukcijų gaisrui / sprogimui, atsižvelgdami į vėjo kryptį bei greitį, kol produktas visiškai išsisklaidys.

Valymo metodai

Nenurodyta.

Kita informacija (atsitiktinis išsiliejimas)

Rekomenduojamos priemonės yra pagrįstos labiausiai tikėtinais šio produkto išsiliejimo scenarijais. Tačiau atliktinų veiksmų pasirinkimui didelę įtaką gali turėti vietinės sąlygos (vėjas, oro arba vandens temperatūra, bangų ir srovės kryptis ir greitis). Jei reikia, pasitarkite su vietiniais specialistais.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 8 skirsnį.

7 SKYRIUS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Stenkitės, kad produktas nenutekėtų į atmosferą. Produktą tvarkykite su uždaros grandinės sistemomis. Dirbkite gerai vėdinamose vietose. Nedirbkite, jei šalia yra užsidegimo šaltinių. Naudokite žiežirbų nesukeliančius įrankius. Tinkamai įžeminkite prietaisus ir pildami arba išpilstydami produktą neleiskite kauptis elektrostatiniam krūviui.

Rekomendacijos dėl higienos: nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo zonose. Po naudojimo nusiplaukite rankas. Prieš eidami į zonas, kuriose valgoma, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugos priemones.

Higieninės priemonės

Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Jei reikia, naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones. Nesiartinkite prie maisto ir gėrimų. Naudodami šį produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimo sąlygos

Laikykite sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Nerūkykite. Saugokite nuo liepsnų, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Garai yra sunkesni už orą ir gali kauptis prie žemės. Ypač atkreipkite dėmesį į jų kaupimąsi šuliniuose ir uždarose vietose.

Nesuderinami produktai

Saugokite nuo: stiprių oksidantų.

Sandėliavimo temperatūra

≤ 50 °C.

Sandėliavimo vieta

Sandėlio struktūra, prietaisai ir darbinės procedūros turi atitikti galiojančius Europos, nacionalinius arba vietinius įstatymus.

Pakuotė ir talpyklos

Laikykite tik originalioje talpykloje. Laikykite tinkamose, uždarytose ir tinkamai paženklintose talpyklose. Dujų balionų negalima laikyti šalia kitų dujų balionų, kuriuose yra suslėgtas deguonis. Tuščiose talpyklose gali būti degių produkto atliekų. Nevirinkite, nelituokite, negręžkite, nepjaustykite ir nedeginkite tuščių talpyklų, jei jos nebuvo tinkamai išvalytos.

7.3. Specialus naudojimas

Produkto, skirto naudoti žiebtuvėliams, žiebtuvėlių papildymams, aerozoliams ir dujų balionams, sandėliavimas ir tvarkymas.

Atitinkamos talpyklos turi atitikti ADR taisykles, ypač – P003 pakavimo instrukcijas.

8 SKYRIUS. Poveikio prevencija / asmeninė apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Profesiniam poveikiui taikoma ribinė vertė

Nacionalinė: Netaikoma

Bendrijos: Netaikoma

ACGIG 2018: Neapibrėžta

DNEL: Neapibrėžta

PNEC: Neapibrėžta

Pastaba. Norint identifikuoti darbuotojams pavojingas įkvėpti koncentracijas (be tų, kurių poveikio atveju padaroma žala), jei nėra nacionalinių arba bendrijos ribinių profesinio poveikio reikšmių, bendrosios frazės pateiktos ACGIH dokumente „Ribinė vertė (TLV) cheminėms medžiagoms ir fizinėms medžiagoms bei biologinio poveikio rodikliai (BEI)“.

Suskystintų naftos dujų (SND), kurios anksčiau buvo priskirtos klasifikacijai „alifatiniai angliavandeniliai: alkanai [C1–C4], tačiau dabar iš šios klasifikacijos pašalintos, specifinė TLV atšaukta kartu su 2013 m. leidimu. Kritinis poveikis pasireiškia dusimu ir konkrečiai minimas „minimalus deguonies kiekis“ atmosferoje, kuria kvėpuojama.

8.2. Poveikio kontrolė

a) Techninės kontrolės priemonės: kuo labiau sumažinkite poveikį. Prieš prieidami prie sandėliavimo talpyklų ir pradėdami bet kokią intervenciją uždaroje vietoje (pvz., tuneliuose), atlikite tinkamą drenažą, patikrinkite deguonies kiekį ir degumą.

b) Asmens apsaugos priemonės (pramoniniams arba profesionaliems tikslams): odos ir rankų apsauga: dėvėkite visą kūną dengiančius antistatinius drabužius, dengiančius net viršutines ir apatines galūnes. Bet kokios avarijos atveju mūvėkite odines / kietas pirštines ir pirštines su šilumos izoliacija ir dilbių apsauga. Vykdydami veiklą gamykloje, mūvėkite antistatines apsaugines pirštines, atitinkančias EN 388 dėl mechaninės rizikos, labai atsparias trinčiai. Atlikdami skysčio pilstymo operacijas, mūvėkite antistatines apsaugines pirštines su dilbių apsauga, atitinkančias EN 388 dėl mechaninės rizikos, labai atsparias trinčiai ir iš vidaus padengtas apsauga nuo nušalimo nuo šalčio.

c) Akių / veido apsauga: jei yra sąlyčio su akimis tikimybė, naudokite apsauginius akinius ar kitas apsaugos priemones (VEIDO SKYDELIUS). Jei reikia, Žr. UNI EN 166.

d) Rankų apsauga: jei yra sąlyčio su oda tikimybė, mūvėkite angliavandeniliams atsparias pirštines su vidiniu pamušalu. Potencialiai tinkamos medžiagos: nitrilas (NBR) arba PVC, kurio apsaugos indeksas yra lygus bent 5 (prasiskverbimo trukmė ≥ 240 min). Jei galimas arba numatomas sąlytis su suskystintu produktu, pirštinės turi būti su šilumine izoliacija, apsaugančia nuo nušalimo. Naudokite pirštines atsižvelgdami į gamintojo nurodytas sąlygas ir apribojimus. Nedelsdami pakeiskite pirštines, jei ant jų atsiranda įpjovimų, skylių ar kitų nusidėvėjimo požymių. Jei reikia, Žr. UNI EN 374.

e) Odos ir kūno apsauga: darbiniai drabužiai ilgomis rankovėmis. Dėl savybių ir eksploatacinių savybių, susijusių su darbo rizika, apibrėžimo žr. UNI EN 340 ir kitus GALIOJANČIUS UNI-EN-ISO STANDARTUS. Antistatiniai neslystantys batai arba botai, atsparūs cheminėms medžiagoms. Nusivilkite užterštus drabužius ir nusiaukite užterštus batus.

f) Kvėpavimo takų apsauga: nepriklausomai nuo kitų galimų veiksmų (gamyklos pritaikymas, darbo procedūros ir kitos priemonės poveikiui darbininkams sumažinti), nurodykite individualias apsaugos priemones, kurias prireikus būtų galima naudoti. Vėdinamose patalpose arba lauke: jei produktas tvarkomas nesant tinkamos garų sulaikymo sistemos, naudokite kaukes arba puskaukes su angliavandenilių garų filtru (AX). (EN 136/140/145). Kombinuotas filtravimo aparatas (DIN EN 141). Uždarose aplinkose (pvz., talpyklų viduje): reikia įvertinti kvėpavimo apsaugos priemonių (puskaukių, kaukių, kvėpavimo aparatų) naudojimą atsižvelgiant į atliekamą darbą bei poveikio trukmę ir intensyvumą. Dėl savybių žr. 
2001-05-02 DM. Jei neįmanoma nustatyti ar apskaičiuoti poveikio lygio tam tikru tikslumu arba jei įmanoma, kad gali trūkti deguonies, naudokite tik autonominį kvėpavimo aparatą. Dėl didelio SND (suskystintų naftos dujų) garų kiekio atmosferoje gali susidaryti deguonies trūkumas. Tokiu atveju naudokite tik autonominį kvėpavimo aparatą.

g) Šiluminis apsauga: nereikalinga normalaus naudojimo atveju.

h) Poveikio aplinkai kontrolė: neišleiskite produkto į aplinką.

i) Poveikio vartotojams apribojimai ir kontrolė: visada reikia tvarkyti uždarytoje sistemoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

9 SKYRIUS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

| A | Fizinė būsena**** | Dujos |
| --- | --- | --- |
| B | Spalva | Bespalvės |
| C | Kvapas | Būdingas, nemalonus, išliekantis. Dujų kvapiklis, naudojamas degimui arba automobilių pramonėje. Merkaptanas**** (teisinis sekiklis). |
| D | Lydymosi temperatūra / užšalimo temperatūra****** | -187 (propanas) ir -138 (butanas) |
| E | Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros diapazonas***** | -42 (propanas) ir -0,5 (butanas) |
| F | Degumas | Degios dujos |
| G | Viršutinė ir apatinė sprogimo ribos******* | Apatinė: 1,86 ÷ 2,27 Viršutinė: 8,41 ÷ 9,50 |
| H | Pliūpsnio temperatūra***** | -104 (propanas) ir -60 (butanas) |
| I | Savaiminio užsidegimo temperatūra***** | +468 (propanas) ir +405 (butanas) |
| J | Skilimo temperatūra | Nėra duomenų |
| K | pH | Neutralus |
| L | Kinematinė klampa | Nėra duomenų |
| M | Tirpumas | Nereikšmingas |
| N | n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log vertė) | Nėra duomenų |
| O | Garų slėgis***** | 275–1 500 kPa (40 °C – EN ISO 4256) |
| P | Tankis ir santykinis tankis***** | (Butanas) 560–585 kg/m3 (15 °C – EN ISO 3993) (Propanas) 505–530 kg/m3 (15 °C – EN ISO 3993) |
| Q | Santykinis garų tankis (kg/m3 esant 15 °C)***** | Nuo 1,86 (propanas) iki 2,45 (butanas) |
| R | Dalelių savybės | Netaikoma |

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojaus klases

Nėra papildomos informacijos.

9.2.2. Kita informacija apie saugumą

| ****** Šiluminis laidumas skystoje fazėje esant 15 °C, W/m x °C | 13 x 10-2 |
| --- | --- |
| ******** Laidumas elektrai skystoje fazėje (esant 0–20 °C), Ω-1 x m-1 | 0,1–0,5 x 10-12 (propanas), 1–5 x 10-12 (butanas) |
| Medžiagų tinkamumas: | Tirpina riebalus ir kenkia natūraliai gumai. Nesukelia metalinių medžiagų korozijos. |
| *****Kritinė temperatūra, °C | +96,5 (propanas) ir +151 (butanas) |
| LOJ (lakiųjų organinių junginių) kiekis: | ≥ 90 % (EUK, CH, JAV) |

Pastabos.

**** Standartinėmis sąlygomis mišinys yra dujinės būsenos; čia pateikta informacija yra susijusi su sąlygomis, kuriomis mišinys išskiriamas vartoti.

***** MIŠINYS apibūdinamas pagal vertes, proporcingas butano ir propano koncentracijai.

****** Techninių duomenų knyga – A.P.I. (2-as leidimas, 1970 m.).

******* Terminas „sprogimo riba“ yra „degumo ribos“, vartojamos už Europos Sąjungos ribų, sinonimas.

******** Dujų enciklopedija – ELSVIER (1976 m.).

1 Jei jų kvapas nepakankamai stiprus, į SND pridedama kvapo, kad jas būtų galima užuosti prieš joms pasiekiant pavojingą koncentraciją nutekėjus į orą. (Įstatymas Nr. 1083, 1971 m. gruodžio 6 d., ir UNI 7133 reglamentas).

10 SKYRIUS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Gali reaguoti sąlyčio su stipriais oksidatoriais atveju.

10.2. Cheminis stabilumas

Nėra nestabilumo sąlygų.

10.3. Pavojingų reakcijų tikimybė

Sąlyčio su stiprių oksidatorių atveju gali sukelti gaisro pavojų, mišinys su stipriais oksidatoriais gali sukelti sprogimus.

10.4. Vengtinos sąlygos

Stenkitės, kad nesudarytų sprogaus mišinio su oru ir nesiliestų prie jokio užsidegimo šaltinio. Stenkitės, kad produktai ir talpyklos smarkiai neįkaistų. Stenkitės, kad nevyktų smarki dvifazio turinio medžiagų dekompresija, nes dėl jos produktas gali smarkiai atvėsti – temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C. Venkite sąlyčio su stipriais oksidatoriais (deguonimi, azoto oksidu, chloru, fluoru ir t. t.).

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamas su oksidatoriais.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nėra skilimo arba irimo galimybės įrodymų. Užsidegimo atveju dujų-oro mišinys neviršija degimo ribų. Degant vyksta egzoterminė reakcija ir susidaro anglies oksidai (CO2, CO).

11 SKYRIUS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojaus klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

- Ūmus toksiškumas

Produktą sudaro dujos esant aplinkos temperatūrai ir slėgiui, kurių atveju toksiškumo nurijus ir odai aspektai nelaikomi aktualiais.

Burna: vadovaujantis REACH reglamento XI priedo 2 punktu, tokių tyrimų atlikti nereikia, nes naftos dujos yra degios esant aplinkos temperatūrai ir, susimaišiusios su oru, gali sudaryti sprogų mišinį. Su bet kokiu reikšmingų koncentracijų bandymu siejama didelė gaisro ir sprogimo rizika.

Įkvėpimas: toliau pateikiama labiausiai reprezentatyvių tyrimų santrauka. Pagal šiuos rezultatus produktas nepriskiriamas jokiai klasifikacijai pagal pavojingų medžiagų reglamentą.

| Metodas | Rezultatai | Pastabos | Šaltinis |
| --- | --- | --- | --- |
| Įkvėpimas |  |  |  |
| ŽIURKĖ Įkvėpimas | LC50 (15 minučių): 800 000 ppm (dalelių milijone) (patinai / patelės) LC50 (15 minučių): 14 442 738 mg/m3 (patinai / patelės) LC50 (15 minučių): 1 443 mg/ml (patinai / patelės) | Pagrindinis tyrimas Propanas | Clark DG ir Tiston DJ (1982 m.) |
| Žmonių tyrimai Bendroji populiacija | Kvapas neaptinkamas, kai koncentracija mažesnė nei 20 000 ppm (2 %), o 100 000 ppm (10 %) koncentracija per kelias minutes šiek tiek sudirgino akis, nosį ir kvėpavimo takus ir sukėlė nestiprų galvos svaigimą. | Įrodymų visuma | Anon, 1982 m. Herman (Chairman, 1966 m.) |

Oda: vadovaujantis REACH reglamento XI priedo 2 punktu, tokių tyrimų atlikti nereikia, nes naftos dujos yra degios esant aplinkos temperatūrai ir, susimaišiusios su oru, gali sudaryti sprogų mišinį. Su bet kokiu reikšmingų koncentracijų bandymu siejama didelė gaisro ir sprogimo rizika.

- Odos ėsdinimas / sudirginimas

Vadovaujantis REACH reglamento XI priedo 2 punktu, tokių tyrimų atlikti nereikia, nes naftos dujos yra degios esant aplinkos temperatūrai ir, susimaišiusios su oru, gali sudaryti sprogų mišinį. Su bet kokiu reikšmingų koncentracijų bandymu siejama didelė gaisro ir sprogimo rizika. Keli su žmonėmis atlikti reagavimo į dozę tyrimai įrodo, kad propanas ir butanas neturi ėsdinančio ir dirginančio poveikio odai ir gleivinėms. Sąlytis su suskystintomis dujomis gali nušaldyti.

- Smarkus akių pažeidimas / sudirginamas

Vadovaujantis REACH reglamento XI priedo 2 punktu, tokių tyrimų atlikti nereikia, nes naftos dujos yra degios esant aplinkos temperatūrai ir, susimaišiusios su oru, gali sudaryti sprogų mišinį. Su bet kokiu reikšmingų koncentracijų bandymu siejama didelė gaisro ir sprogimo rizika.

- Kvėpavimo takų arba odos įjautrinimas

Kvėpavimo takų įjautrinimas

Nėra tyrimų, nurodančių tokio tipo poveikį.

Odos įjautrinimas

Vadovaujantis REACH reglamento XI priedo 2 punktu, tokių tyrimų atlikti nereikia.

- Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Nėra įrodymų dėl daugelio SND komponentų genotoksiškumo. Be to, benzeno ir 1,3-butadieno koncentracija produkte yra < 0,1 %, todėl jis neklasifikuojamas kaip mutagenas pagal pavojingų medžiagų taisykles.

Toliau pateikiama labiausiai reprezentatyvių tyrimų santrauka iš registracijos bylos.

| Metodas | Rezultatai | Pastabos | Šaltinis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitro bandymas Ames bandymas su Salmonella atmainomis OECD TG 471 | Neigiamas | Pagrindinis tyrimas Metanas | Nacionalinė toksikologijos programa (1993 m.) |
| Vitro bandymas Ames bandymas su Salmonella typhimuriums OECD TG 471 | Neigiamas | Pagrindinis tyrimas Propanas | Kirwin CJ ir Thomas EC (1980 m.) |
| Vivo bandymas Mikrobranduolių bandymas ŽIURKĖ Įkvėpimas OECD gairės 474 | Neigiamas | Pagrindinis tyrimas SND | „Huntingdon Life Sciences“ (HLS) (2009 m. b) |

- Kancerogeniškumas

Nėra įrodymų dėl daugelio SND komponentų lancerogeniškumo. Be to, benzeno ir 1,3-butadieno koncentracija produkte yra < 0,1 %, todėl jis neklasifikuojamas kaip kancerogenas pagal pavojingų medžiagų taisykles.

- Toksiškumas reprodukcijai

Toksiškumas reprodukcijai

Toliau pateikiama labiausiai reprezentatyvių tyrimų santrauka. Daugelio tyrimų atveju negauta nuoseklių įrodymų dėl toksiškumo vaisingumui, todėl produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai pagal pavojingų medžiagų taisykles.

| Metodas | Rezultatai | Pastabos | Šaltinis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vivo bandymas ŽIURKĖ Įkvėpimas (13 savaičių, 6 val./d., 5 d./sav.) OECD gairės 413 EPA OPPTS 870.3465 | NOAEC: 10 000 ppm (patinas / patelė) Nėra poveikio menstruacijoms, spermatozoidų susidarymui, spermos judrumui ir skaičiui. | Pagrindinis tyrimas SND | „Huntingdon Life Sciences“ (HLS) (2009 m. b) |

Toksiškumas / teratogeniškumas vaisiaus vystymuisi

Toliau pateikiama labiausiai reprezentatyvių tyrimų santrauka. Daugelio tyrimų atveju negauta nuoseklių įrodymų dėl pagrindinių SND komponentų toksiškumo / teratogeniškumo vaisiaus vystymuisi. Be to, anglies dioksido koncentracija produkto sudėtyje neviršija 0,2 %, tačiau jis neklasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai pagal pavojingų medžiagų taisykles.

| Metodas | Rezultatai | Pastabos | Šaltinis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vivo bandymas ŽIURKĖ Įkvėpimas Patinas: 2 savaitės prieš poravimąsi, 28 dienos (mažiausiai) po poravimosi. Patelė: 2 savaitės prieš poravimąsi, 0–19 nėštumo dienų, 6 val./d., 5 d./sav. Koncentracijos: 0, 1 600, 5 000 ir 16 000 ppm. OECD gairės 422 EPA OPPTS 870.3650 | NOAEC (toksiškumas motinai): 16 000 ppm (sisteminis toksiškumas nepasireiškia esant didžiausiai išbandytai koncentracijai) NOAEC (toksiškumas motinai): 19 678 mg/m3 oro NOAEC (toksiškumas vaisiaus vystymuisi): 16 000 ppm (nėra poveikio vaisiaus vystymuisi) NOAEC (toksiškumas vaisiaus vystymuisi): 19 678 mg/m3 oro | Pagrindinis tyrimas Etanas Kryžminė patikra | „Huntingdon Life Sciences“ (HLS) (2010 m. a) |

- Toksiškumas konkretiems organams (STOT) – vienkartinis poveikis

Nėra informacijos.

- Toksiškumas konkretiems organams (STOT) – kartotinis poveikis

Burna:

Vadovaujantis REACH reglamento XI priedo 2 punktu, tokių tyrimų atlikti nereikia, nes naftos dujos yra degios esant aplinkos temperatūrai ir, susimaišiusios su oru, gali sudaryti sprogų mišinį. Su bet kokiu reikšmingų koncentracijų bandymu siejama didelė gaisro ir sprogimo rizika.

Oda:

Vadovaujantis REACH reglamento XI priedo 2 punktu, tokių tyrimų atlikti nereikia, nes naftos dujos yra degios esant aplinkos temperatūrai ir, susimaišiusios su oru, gali sudaryti sprogų mišinį. Su bet kokiu reikšmingų koncentracijų bandymu siejama didelė gaisro ir sprogimo rizika.

Įkvėpimas:

Propanas: atliekant 6 savaičių tyrimą su žiurkių patinais ir patelėmis, nepastebėta neurologinio, hematologinio ar klinikinio poveikio. Naudojant 12 000 ppm dozes, patinų svoris sumažėjo 25 % per pirmą poveikio savaitę. Mažiausia koncentracija, kurios atveju pastebėtas nepageidaujamas poveikis (LOAEC), yra 12 000 ppm (atitinka 21 641 mg/m3).

- Pavojus įkvėpus

Netaikoma.

Kita informacija

Daugiau informacijos nėra.

12 SKYRIUS. Ekologinė informacija

Nėra įvertintų duomenų apie toksiškumą subjektams, kurie yra vandens organizmai, ir nėra nustatytas PNEC(S) gėlam vandeniu, jūrų vandeniu, nuosėdoms ir dirvožemiui. Vadovaujantis REACH reglamento VII ir VIII priedų 2 stulpeliu, reikia atlikti ūmaus toksiškumo tyrimus, jei yra švelninančių veiksnių, rodančių, kad toksiškumas vandens organizmams nėra tikėtinas. Šį produktą sudaro dujinės medžiagos esant standartinei temperatūrai ir slėgiui, kurios daugiausia išsiskiria į atmosferą, o ne į vandenį, nuosėdas ir dirvožemį.

12.1. Toksiškumas

Toliau pateikiama labiausiai reprezentatyvių tyrimų santrauka.

| Subjektas | Rezultatai | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Toksiškumas vandens organizmams |  |  |
| Bestuburiai Dafnijos Trumpalaikis | LC50 48 val.: 14,22 mg/l | Pagrindinis tyrimas CAS 106-97-8 (Butanas) USEPA OPP (2008 m.) |
| Žuvys Ilgalaikis | L50 96 val.: 24,11 mg/l | Pagrindinis tyrimas CAS 106-97-8 (Butanas) QSAR EPA (2008 m.) |

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Abiotinis skaidomumas

Šis produktas gali prisidėti prie ozono susidarymo atmosferoje, netoli paviršiaus. Tačiau fotocheminis ozono susidarymas priklauso nuo sudėtingos sąveikos tarp kitų oro teršalų ir aplinkos sąlygų.

Biotinis skaidomumas

Buvo atlikti QSAR tyrimai su etanu, kuris 100 % suyra per 16 dienų. Etanas nėra naftos dujų komponentas, bet jo struktūra jas atitinka ir įmanoma atlikti kryžminę patikrą, todėl, remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, produktas yra biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Vertinama, kad SND log Pow yra 1,09–2,8 intervale, tačiau gaminys nepasižymi bioakumuliacija.

12.4. Judumas dirvožemyje

Koc absorbcija: UVCB medžiagoms nebuvo atlikti standartiniai subjektų bandymai.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Duomenys rodo, kad produkto savybės neatitinka konkrečių kriterijų, nurodytų XIII priede, arba jo negalima tiesiogiai palyginti su visais XIII priede nurodytais kriterijais, tačiau tai reiškia, kad produktas neturi tokių savybių, todėl jis nelaikomas PBT/vPvB.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Netaikoma SND.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra.

13 SKYRIUS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodas

Atliekų tvarkymo procedūra

Šis produktas nėra specialiai reguliuojamas. Saugiai išmeskite tuščias talpyklas ir atliekas.

Atliekų tvarkymo rekomendacijos: tuščias talpyklas reikia tinkamai išmesti laikantis jūsų savivaldybėje galiojančių nuostatų. Naudotojas yra atsakingas už tinkamiausio EWC kodo parinkimą, atsižvelgiant į faktinį produkto naudojimą ir bet kokius pakeitimus ar užteršimą.

Daugiau informacijos: tuščiose talpyklose gali būti degių produkto likučių. Nepradurkite, nepjaustykite, nešlifuokite, nesuvirinkite, nelituokite, nedeginkite ir nepadekite talpyklų arba tuščių negrąžintų balionų. Saugiai išmeskite tuščias negrąžintas talpyklas.

Ekologija – atliekos: tokio produkto sudėtyje nėra halogenintų junginių.

14 SKYRIUS. Informacija apie gabenimą

14.1. UN numeris:	2037

14.2. UN teisingas krovinio pavadinimas	Talpyklos, mažos, su dujomis (dujų balionai), be paleidiklio, neužpildomos pakartotinai

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė		2

Klasifikacijos kodas	5F

Pavojaus žymėjimas	2.1

14.4. Pakuotės grupė	Netaikoma.

14.5. Pavojus aplinkai	Gabenimui jūra taikomos IMDG taisyklės, 2.1 skirsnis, užregistruotas prie UN 2037. Medžiaga nepavojinga aplinkai. Gabenimui oru taikomos ICAO / IATA taisyklės, 2.1 skirsnis, užregistruotas prie UN 2037.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Prieš gabendami dujų balionus, įsitikinkite, kad krovinys tinkamai apdraustas.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal IMO

Neaktualu.

15 SKYRIUS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Standartai, įstatymai dėl sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų medžiagai:

2015 m. birželio 26 d. Įstatyminis potvarkis Nr. 105 „Direktyvos 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės įgyvendinimas“.

1994 m. spalio 13 d. MP (ministro potvarkis) „Techninis gaisro prevencijos reglamentas dėl SND talpyklų, kurios yra fiksuoti rezervuarai, kurių bendra talpa didesnė nei 5 m3, ir (arba) mobiliosios talpyklos, kurių bendra talpa didesnė nei 5 000 kg, projektavimo, gamybos, montavimo ir eksploatavimo su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Vidaus reikalų ministerija).

2004 m. gegužės 14 d. potvarkis „Techninis gaisro prevencijos reglamentas dėl SND talpyklų, kurių bendra talpa didesnė nei 13 m3, montavimo ir eksploatavimo“, pakeisto 2014 m. kovo 4 d. potvarkiu (Vidaus reikalų ministerija).

1956 m. rugsėjo 20 d. Vidaus reikalų ministerijos cirkuliaras Nr. 74 toliau nurodytoms dalims:

- „SND talpyklų iki 5 000 kg gamybos ir eksploatavimo saugos standartų“ antra dalis;

- „SND iki 75 kg perpardavimo saugos standartų“ trečia dalis;

- „Centralizuotų SND rezervuarų paskirstymo sistemų, skirtų civiliniam naudojimui, iki 2 000 kg saugos standartų“ ketvirta dalis.

2012 m. birželio 12 d. Įstatyminis potvarkis Nr. 78 „Direktyvos 2010/35/ES dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinančios Direktyvas 76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB įgyvendinimas“.

15.2 Cheminės saugos vertinimas:

Netaikoma.

16 SKYRIUS. Kita informacija

Duomenys yra pagrįsti dabartinėmis mūsų žiniomis, tačiau tai nėra produkto savybių garantija ir nesudaro teisiškai galiojančių sutartinių santykių.

Pakeitimų nurodymas:

Visi skirsniai buvo atnaujinti. Formatas pagal KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878.

NdR – DĖMESIO:

- Kancerogeno klasifikacijos 1B ir muta. 1B nereikalaujama pagal K pastabą medžiagoms, kurių sudėtyje yra mažiau nei 0,1 % svorio/svorio 1,3-butadieno. Jei medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė arba mutageninė, reikia pateikti bent atsargumo frazes (P102-) P210-P403.

- Dėl pirmiau nurodytų dalykų šiame MSDL aprašomos tik medžiagos, kurios neklasifikuojamos kaip kancerogeninės arba mutageninės.

Darbininkai turi būti informuoti, apmokyti ir instruktuoti pagal atitinkamas jų užduotis, vadovaujantis atitinkamomis teisinėmis nuostatomis. Toliau pateikiame svarbiausias technines nuostatas ir technines taisykles, kuriose pateiktos susijusios nuostatos.

Kontaktinis asmuo: Techninis biuras

Santrumpos ir akronimai:

RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos asociacija

ADR: Sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

IMDG: Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija

GHS: Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema

LOJ (angl. VOC): Lakieji organiniai junginiai

LC50: Vidutinė mirtina koncentracija (medžiagos koncentracija, kuri nustatyta kaip mirtina 50 % organizmų,

naudojamų atliekant toksiškumo bandymą tam tikrą poveikio laiką)

LD50: Vidutinė mirtina dozė (medžiagos dozė, kuri, skyrus tik vieną kartą, gali nužudyti 50 % (t. y. pusę)

gyvūnų imties populiacijos)

Duomenų šaltiniai:

Šis saugos duomenų lapas yra pagrįstas sudedamųjų dalių / priedų savybėmis remiantis pirminių tiekėjų pateikta informacija.

Patarimas dėl profesionalų mokymų:

Tinkamai apmokykite profesionalius operatorius naudotis asmens apsaugos priemonėmis (AAP) remiantis šiame saugos duomenų lape pateikta informacija.

Kita informacija:

Nenaudokite produkto ne pagal gamintojo nurodytą paskirtį.

Slėginė talpykla: saugokite nuo saulės šviesos ir neleiskite veikti aukštesnei nei 50 °C temperatūrai. Nepradurkite ir nedeginkite net baigę naudoti. Nepurkškite į liepsną arba ant įkaitusio daikto.

Šiame lape pateikta informacija yra susijusi tik su nurodytu produktu ir negali būti taikoma, jei produktas naudojamas su kitais produktais arba jei jo naudojimas skiriasi nuo numatytojo.

Tolesni šio lapo naudotojai ir platintojai, kuriems skirtas šis lapas, turi parengti savo saugos duomenų lapą, remdamiesi atitinkamais scenarijais ir informacija.